MANUAL DE USUARIO PARA CALDERAS DE LA SERIE HIDROCOPPER.

Функционирование, установка и сервисное обслуживание

ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕЙ ПЕЛЛЕТНОЙ КОТЛА (БИОМАССА).

ИГНОРИРОВАНИЕ НАСТОЯЩИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И НАНЕСТИ ВРЕД.

Краткое руководство по эксплуатации.

Первое, что нужно сделать, это подключить печь к сети.

На дисплее появится информация о модели печи, версии системного обеспечения и дата ее последнего осмотра.

Заполните воронку топливными гранулами и закройте дверцу.

После вышеуказанных действий необходимо убедиться в том, что в топке отсутствуют предметы, препятствующие горению.

Убедитесь в том, что стеклянная дверь надежно закрыта для обеспечения бесперебойной работы.

После этих действий включаем нашу печь. При первом включении необходимо открыть окна комнаты, так как печь может выделять легкий запах краски.

Для включения печи необходимо нажать кнопку питания () отмеченную номером 2 после нажатия этой кнопки, печь включится автоматически.

Процесс зажигания проходит через несколько этапов, а именно: включение, разогрев и нормальное функционирование. Включение – это этап, на котором происходит загорание огня. Предварительный нагрев является полностью автоматическим процессом, в течение которого, печь нагревается до минимальных значений температуры. Последний этап – это нормальное функционирование, шаг в течение которого, печь готова достигнуть нагревания  до интересующих нас показателей.

Для увеличения или уменьшения тепла, необходимо нажать на кнопку увеличения (>) указанную под номером 4 или на кнопку уменьшения (<),расположенную под номером 3 в соответствии с нашими потребностями.

Чтобы выключить печь необходимо нажать на кнопку отключения () указанной под номером 2, при этом никогда не отключать от сети.

Программирование производится посредством копки МЕНЮ (Menú) см. пункт 8 инструкций по применению).

В любом случае и после этого краткого объяснения, рекомендуется  внимательно изучить это руководств по монтажу и эксплуатации, чтобы избежать ошибок при установке и управлении.

| 1 | Кнопка Меню. |
| --- | --- |
| 2 | Кнопка Вкл. – Выкл. |
| 3 | Кнопка уменьшения подачи топлива. |
| 4 | Кнопка увеличения подачи топлива. |
| 5 | Жидкокристаллический дисплей. |
| 6 | Инфракрасный приемник. |

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- |  | страница | 3 |
| 2.- |  | страница | 3 |
| 3.- |  | страница | 3 – 4 |
| 4.- |  | страница | 4 – 11 |
| 5.- |  | страница | 11 – 12 |
| 6.- |  | страница | 12 – 13 |
| 7.- |  | страница | 13 |
| 8.- |  | страница | 13 – 19 |
| 9.- |  | страница | 19 – 20 |
| 10.- |  | страница | 21 |
| 11.- |  | страница | 21 – 26 |
| 12.- |  | страница | 26 – 31 |
| 13.- |  | страница | 32 – 33 |
| 14.- |  | страница | 34 |
| 15.- |  | страница | 35 |
| 16.- |  | страница | 36 |
| 17.- |  | страница | 37 |
| 18.- |  | страница | 38 |
| 19.- |  | страница | 39 |
| 20.- |  | страница | 40 |
| 21.- |  | страница | 41 |
| 22.- |  | страница | 42 |
| 23.- |  | страница | 43 |
| 24.- |  | страница | 44 |
| 25.- |  | страница | 45 |
| 26.- |  | страница | 46 |
| 27.- |  | страница | 47 |

Lunes, 21 de enero de 2013

- ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ...

Ваша печь разработана для сжигания деревянных пеллет.

Чтобы предотвратить возможность аварии необходимо провести корректную установку, следуя инструкциям, приведенным в данном руководстве. Ваш дилер ECOFOREST готов помочь и предоставить информацию о кодах, правилах сборки и нормативах установки в вашем регионе.

Система отвода дымовых газов из печи работает по принципу снижения подачи давления в топку, поэтому крайне важно, что система сохраняла герметичность, для чего рекомендуется проводить периодический обзор и обеспечение надлежащей вентиляции.

Желательно очищать выходы для газов каждый семестр или после 500 кг топлива. Чтобы предотвратить возможность возникновения неисправности, необходимо установить вертикальные дымоотводы в форме "Т" и не менее 1,5 метра трубы в вертикальном положении, никогда горизонтально. (См. раздел 4).

Электрическая розетка с заземлением должна подключаться к ~ 230/240Вт - 50 Гц. Обратите особое внимание, когда шнур питания находится под печкой в непосредственной близости с горячими точками устройства или сенсорной поверхности, которая может привести к его повреждению.

Если печь установлена ​​в передвижном доме, заземление должно быть соединено с металлической частью на полу с плотным присоединением. Убедитесь, что структура дома выдерживает вес печи.

Удостоверьтесь в том, что труба для отвода газов, проходящая через стены и потолки не находится в контакте с горючими материалами с целью избегания опасности возгорания.

УЧИТЫВАЯ ОТСУТСТВИЕ ПРЯМОГО КОНТРОЛЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕЧИ, ECOFOREST НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗМОЖНЫМ УЩЕРБОМ, ПРИЧИНЕННЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ РАСЧЕТ ПО ТЕПЛОЕМКОСТИ ВАШЕЙ УСТАНОВКИ БЫЛ ПРОВЕДЕН КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

2.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

2.1.	Убедитесь, что печь установлена стабильно, с целью предотвратить нежелательное движение.

2.2.	Никогда не используйте для зажигания вашей печи бензин, фонарное топливо, керосин, а также любое другое жидкое вещество аналогичного характера. Держите вышеперечисленные виды топлива в максимальной удаленности от печи.

2.3.	Не пытайтесь зажечь, если стекло имеет повреждения.

2.4.	Убедитесь в том, что стеклянная дверь в камеру сгорания, а также дверца очистки (при касании) надежно закрыты во время работы устройства.

2.5.	Не перегружайте печь, непрерывное нагревание может привести к преждевременному износу и вызвать ухудшение краски. Не смотря на то, что температура регулируется автоматически, необходимо контролировать, чтобы температура газов на выходе не превышала 250 ° C).

2.6.	Не используйте печь для сжигания мусора.

2.7.	Печь должна всегда быть подключена к заземлению и иметь доступ к стабильному питанию ~ 230/240В переменного тока - 50 Гц и синусоидальной волны.

2.8.	La caldera debe encenderse al menos 15 días para evitar posibles condensaciones en las zonas sometidas al fuego.

2.9.	Se recomienda el montaje de un manómetro en la instalación de agua, para comparar la presión del circuito con la que indica la propia caldera.

2.10	Este dispositivo no ha de ser usado por niños o por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, sin la supervisión e instrucción adecuada. Los niños deben ser supervisados, para evitar el uso del aparato como juguete.

2.11.	¡ATENCIÓN!: no abrir la puerta durante el funcionamiento de la estufa.

3.	КАЧЕСТВО ТОПЛИВА.

Ваш печь работает на древянных пеллетных гранулах. На рынке существует много видов пеллетов различного качества, поэтому важно выбрать те, которые не содержат примесей и имееют не слишком высокую относительную влажность (желательно от 6 до 8%), чья длина от 5 до 25 мм или отсутствуют добавки опилок.

Производительность печи будет варьироваться в зависимости от типа пеллетных гранул, которые используются.

ECOFOREST при отсутствии контроля за качеством гранул, которые вы используете, не может гарантировать полную производительность печи, а также возможный преждевременный износ печи и ее вентиляционной системы. Мы рекомендуем использовать наши пеллеты, которые сертифицированы согласно европейскому стандарту DIN 51731 и имеют маркировку ECOFOREST на мешках весом 15 кг.

En el caso de utilizar otro tipo de biomasa, tenga en cuenta que los parámetros de funcionamiento y en la mayoría de los casos el cestillo para la combustión no son los mismos que los utilizados para el pellet de madera. Antes de quemar algún combustible distinto a pellet de madera consulte sobre la posibilidad de hacerlo, así como de los requisitos que debe tener dicho combustible y/o del tipo de cestillo si fuera necesario.

4.	УСТАНОВКА.

Безопасные расстояния и сборочные чертежи, описанные далее имеют исключительно информативный характер и должны адаптироваться под систему к действующим стандартам газоотводов на фасады, иметь мощность и минимальные расстояния безопасности в зависимости от каждого конкретного географического региона.

La instalación de las diferentes calderas se realizará de la misma forma, por lo tanto solamente se representará la caldera Hidrocopper. Del mismo modo se obviarán las tomas de entrada de aire y conexiones de agua en todos los dibujos ya que en el punto 4.8 van indicadas las medidas mínimas de seguridad para su instalación.

ЧТОБЫ РАСПАКОВАТЬ ПЕЧЬ.

4.1.	Достать из деревянного ящика и удалить защитный пластик и пену.

4.2.	Удалить гайки, которые крепят печь к паллету и отделить от паллета.

4.3.	Если наша модель имеет пластиковую защиту, до включения установки необходимо ее удалить.

В случае приобретения керамической модели, необходимо иметь в виду, что керамика доставляется в картонных ящиках защищенных должным образом.

En los modelos cerámicos el orden de montaje es el indicado en la figura 1. Las columnas cerámicas solamente debemos colgarlas de los soportes que se encuentran en la propia caldera.

Рис. 1

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ.

4.4.	Трубы обязательно должны быть из нержавеющей стали (AISI 316), категорически запрещается использовать алюминиевые трубы.

4.5.	В случае, если относительная влажность окружающего среды выше 60% крайне желательно установить изолированные двойные трубы со стенками из нержавеющей стали.

4.6.	Если место установки печи деревянный дом, необходимо использование труб с двойной стенкой.

4.7.	Для монтажа печи в французском камине, использовать  защитной пластину для предотвращения обратного потока газов.

4.8.	Алюминиево - силиконовая лента выдерживающая высокие температуры (300 ° C).

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.

4.9.	Газоотвод из печи должен выводиться в вентилируемом месте, не должен быть в закрытых или полузакрытых помещениях, таких как гаражи, прихожие, внутри корпуса воздушной камеры жилого помещения или места, концентрации газов.

4.10.	Поверхность печи может достигать температуры, вызывающей ожоги, мы рекомендуем использовать негорючие решетки для предотвращения ожогов у детей или пожилых людей.

El final del tubo de salida de gases debe quedar más alto que la salida de la estufa. Es imprescindible instalar al menos dos metros (2m) de tubos en vertical y así crear una corriente natural impidiendo la posibilidad de humos u olores en un posible corte de suministro eléctrico.

La longitud máxima de tubería en horizontal es de 1 metro, ya que a mayor longitud corremos el riesgo de acumulación de cenizas, condensaciones o corrosiones en dicha zona.

Ante los cortes de suministro eléctrico y en circunstancias climatológicas peculiares (tormentas, fuertes vendavales) conviene instalar un sistema de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) que tenemos disponible de forma opcional.

4.11.	Расстояния от дверей, окон, решетке и вентиляции или входов для воздуха в здание или дом:

| A | Расстояние от вентиляционной решетки. | 500 мм |
| --- | --- | --- |
| B | Расстояние от вентиляционной решетки. | 500 мм |
| C | Боковая сторона двери. | 1250 мм |
| D | Верхняя сторона окна. | 650 мм |
| E | Верхняя сторона двери. | 650 мм |
| F | Верхняя сторона двери. | 1250 мм |
| G | Смежная дверь. | 300 мм |
| H | Высота от смежной двери. | 2300 мм |
| I | Смежное здание. | 650 мм |

Рис. 2

4.12.	Минимальное расстояние от газоотвода до пола, если печь позволяет должна быть не менее 65 сантиметров, всегда в зависимости от типа поверхности. Газы могут провоцировать горение газона, растений и кустарников, расположенных в непосредственной близости от места вывода газов. В случае, если указанное расстояние меньше, необходимо принять соответствующие меры безопасности.

4.13.	Расстояние от газоотвода до общественного тротуара должно составлять не менее 2,20 метров.

4.14.	Никогда не скрывать трубы вентиляции печи в камине или в уже установленные трубы, имеющие полость превышающую сечения вентиляционной трубы в 4 раза (Ø80 максимум 200см2 с трубой м Ø100 максимум 314 см2). В случае установления сечения превышающего вышеуказанные размеры, необходимо канализировать газоотвод до верха.

Si en el tubo que tenía instalado anteriormente trabajó con otro tipo de calefacción (leña, gasoil, etc), es OBLIGATORIO realizar una limpieza exhaustiva del mismo.

4.15.	Не разрешается устанавливать газоотводную трубу в совмещенных системах труб, как например установка в системе вытяжного шкафа.

4.16.	Если установка газоотвода произведена неверно, может случиться так, что смесь воздуха для горения будет недостаточным и как следствие, образуются пятна на стене или фасаде дома, накапливая избыточную золу внутри печи и привести к преждевременному изнашиванию различных частей печи и трубы газоотвода.

4.17.	Труба для поступления воздуха не должна канализироваться,  так ​​как это может влиять на работу печи. По этой причине и для улучшения вступления свежего воздуха необходимо установить вентиляционную решетку на расстоянии НЕ менее 50 см по горизонтали и вертикали для эвакуации газов, см. п. 4.13.

Мы должны также избегать прямого воздействия внешних потоков воздуха, которые могут повлиять на правильную работу печи и, в частности, на тепловую мощность.

4.18.	Ни в коем случае дизайн дымохода не должен препятствовать свободной циркуляции продуктов горения. Разрешается устанавливать металлическую сетку с проемом 3х3 см для избегания попадания птиц и других нежелательных предметов.

ПОСКОЛЬКУ ИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ ВНЕ НАШЕГО КОНТРОЛЯ, МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫЗВАННЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ УСТАНОВКА ВАШЕЙ ПЕЛЛЕТНОЙ ПЕЧИ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА КВАЛЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧЕЙ.

4.19.	Проверьте зазор между установкой, топливом и другими горючими материалами, compruebe figura 3.

4.20.	Не устанавливайте печь в спальной комнате.

4.21.	Длина шнура питания, поставляемого ECOFOREST составляет 1,5 метра, вам может понадобиться кабель большей длины. Всегда используйте заземленный кабель.

ESPACIOS LIBRES Y SEPARACIÓN MÍNIMA DE LOS MATERIALES COMBUSTIBLES.

Se deben respetar unas distancias de seguridad cuando la caldera se instala en espacios en los que los materiales, bien sean los propios de la construcción o distintos materiales que rodean la caldera sean susceptibles de ser inflamables.

4.22.	Instale alguna protección ignífuga entre el suelo y la estufa, si el suelo es de algún material combustible.

| A | Pared lateral ‘inflamable’. | 650 мм |
| --- | --- | --- |
| A | Pared lateral ‘no inflamable’. | 420 мм |
| B | Задняя сторона печи. | 80 мм |
| C | 1,5 x profundidad caldera. | Ver cotas |
| D | Стеллаж. | 400 мм |
| E | Profundidad de estucalderafa. | Ver cotas |

Рис. 3

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN SALIDA DE GASES.

Ante la imposibilidad de realizar un seguimiento o reflejar todas las opciones de instalación y normativas locales de instalación en su zona de residencia, Ecoforest le garantiza que con las instalaciones sugeridas a continuación su estufa funcionará de una forma correcta, además de respetar unas medidas mínimas de seguridad tanto personales como materiales.

Si va a instalar su caldera en un edificio, además de respetar las normativas locales referentes a salidas de gases, le aconsejamos que consulte con la comunidad de vecinos para evitar futuros problemas.

Lea atentamente todo el manual de instrucciones y especialmente el apartado de instalación para asegurar un correcto funcionamiento y rendimiento en su caldera.

4.23.	La instalación reflejada a continuación es la más frecuente. Solamente debemos tener en cuenta que si el tubo de la salida de gases ubicado en la parte exterior de la vivienda va a estar ubicado en una zona transitada debe ser instalado tubo aislado.

| 1 | Колпак от ветра. |
| --- | --- |
| 2 | Скоба для крепления из нержавеющей стали. |
| 3 | Т-образный фланец 135° с заслонкой. |
| 4 | Угол 45°. |
| 5 | Изоляционная втулка. |
| 6 | Деревянный пол. |
| 7 | Защита пола. |
| 18 | *Distancia igual o superior a 2 metros. |
| * | Si el tubo es mayor de 4m aumentaremos una medida. |

Figura 4

4.24.	Si por cuestiones estéticas, normativas de seguridad o urbanísticas no podemos realizar la instalación anterior, siempre podemos instalar el tubo en la parte interior de la vivienda, prestando especial atención a las zonas de contacto de la misma, así como la altura mínima en vertical y longitud máxima en horizontal.

| 1 | Колпак от ветра. |
| --- | --- |
| 2 | Скоба для крепления из нержавеющей стали. |
| 3 | Т-образный фланец 135° с заслонкой. |
| 4 | Угол 45°. |
| 5 | Изоляционная втулка. |
| 6 | Деревянный пол. |
| 7 | Защита пола. |
| 14 | Угол 90°. |
| 18 | Distancia igual o superior a 2 metros. |
| 19 | MÁXIMO 1 metro. |

Figura 5

4.25.	En el montaje a través de una chimenea de obra debe tenerse en cuenta el perfecto sellado entre la tubería flexible y la rígida, así como el aislamiento a colocar en las zonas de contacto entre la tubería y posibles zonas combustibles. La terminación del tubo se puede dejar dentro de la misma chimenea, teniendo en cuenta la abertura de la misma.

Debemos prestar especial atención a la limpieza de la misma, especialmente si se había utilizado previamente con una estufa o encastrable de leña. En este caso, recomendamos encarecidamente que realice una exhaustiva limpieza del conducto, ya que una instalación en malas condiciones puede desencadenar algún tipo de pequeño incendio.

Una vez finalizada la instalación, debemos aislar la chimenea del interior de la vivienda.

| 2 | Скоба для крепления из нержавеющей стали. |
| --- | --- |
| 3 | Т-образный фланец 135° с заслонкой. |
| 4 | Угол 45°. |
| 6 | Деревянный пол. |
| 7 | Защита пола. |
| 10 | Гибкая труба из нержавеющей стали. |
| 11 | Адаптирующаяся жестко-гибкая втулка. |
| 15 | Mínimo 200mm. |
| 16 | Debe sobrepasar 1 metro el tejado. |
| 17 | Mayor a 4 m aumentaremos una medida. |

Figura 6

4.26.	La instalación de un encastrable en una chimenea de obra se puede realizar en toda su totalidad en tubo flexible, tal y como indica la figura 7. Debemos tener especial cuidado a la hora de realizar el aislamiento entre la chimenea y el tubo de la salida de gases para evitar posibles retrocesos de gases en caso de tormenta.

| 2 | Скоба для крепления из нержавеющей стали. |
| --- | --- |
| 3 | Т-образный фланец 135° с заслонкой. |
| 4 | Угол 45°. |
| 6 | Деревянный пол. |
| 7 | Защита пола. |
| 10 | Гибкая труба из нержавеющей стали. |
| 11 | Адаптирующаяся жестко-гибкая втулка. |
| 12 | Aislante anti retroceso. |
| 15 | Mínimo 200mm. |
| 16 | Debe sobrepasar 1 metro el tejado. |
| 17 | Mayor a 4m aumentaremos una medida. |

Figura 7

Al instalar el tubo flexible para la salida de gases, prestar especial cuidado que no se encuentre en contacto o próximo a la placa electrónica ni a material combustible.

PURGA DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN (MUY IMPORTANTE).

A continuación detallaremos como realizar la purga de la caldera y de la bomba aceleradora o recirculación, pero es importante reseñar que dicha purga debe ser realizada por un calefactor o instalador autorizado.

En los modelos caldera Hidrocopper el purgador se encuentra abriendo la puerta lateral derecha, en la parte superior izquierda, debe abrirlo hasta que solamente salga agua.

En el modelo encastrable lo único que varía es la ubicación ya que la purga se realiza de la misma forma, éste purgador lo encontramos en la parte frontal de la caldera, oculto tras el embellecedor frontal.

La purga para el modelo super Insert se realiza de la misma forma que el resto de calderas, pero cambia su ubicación con las demás. El purgador se encuentra en la parte posterior de la caldera, tras el intercambiador de calor.

Otra de las partes que debemos purgar es la bomba de circulación o bomba aceleradora, dependiendo del modelo llevará el purgador con una llave manual o con un tornillo según se indica en la figura 10. Para su purga debemos proceder del mismo modo que con el purgador.

Figura 8

CONEXIÓN DEL TECLADO, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y TERMOSTATO DE AMBIENTE.

Lo primero que debemos hacer es localizar el teclado; éste va en el hogar dentro de una caja, junto con el mando a distancia, sonda de ambiente y cable de alimentación.

Salvo en los modelos Hidrocopper encastrables, debemos ajustar los tornillos que fijan el teclado() al soporte () como se indica en la figura 11, conectar la cinta plana de conexión del teclado (), que está situada en la parte trasera sujeta con una cinta adhesiva y conectarla al teclado () como indica la figura 12, sólo tiene una posición de conexionado. Ajustar los tornillos del soporte del teclado ().

En el modelo Hidrocopper encastrable el soporte del teclado es el mismo marco embellecedor y la cinta plana va conectada directamente a la C.P.U., debemos estirarla y realizar los mismos pasos de conexionado que se realizan en el modelo Hidrocopper.

Para el modelo de caldera Super Insert, el teclado se encuentra instalado en la puerta del frontal superior izquierdo, como se aprecia en la figura 13.

Por último, conectamos la sonda de ambiente () en el conector DB9 () y el cable de alimentación en la toma indicada ().

La sonda de ambiente y el cable de alimentación se conectan en la parte trasera de los modelos Hidrocopper, Hidrocopper encastrable, Hidrocopper Super y Cantina Super, como se indica en la figura 12 (Hidrocopper) y tras la puerta frontal inferior izquierda del forro en el modelo Super Insert, como se observa en la figura 13. Sabremos que la caldera lo reconoce porque veremos reflejada la temperatura ambiente en el panel de mandos. Si conectamos un termostato o contacto en lugar de visualizar la temperatura ambiente señalizará ( · ) indicándonos que hay algo conectado en el puerto de comunicaciones.

Figura 9

|  | Tornillos de sujeción del teclado. |
| --- | --- |
|  | Cinta del teclado y C.P.U. |
|  | Teclado. |
|  | Conexión de la sonda de ambiente. |
|  | Conexión de corriente ~230/240V - 50Hz. |
|  | Sonda de ambiente. |

Figura 10

|  | Teclado. |
| --- | --- |
|  | Conexión de la sonda de ambiente. |
|  | Conexión de corriente ~230/240V - 50Hz. |
|  | Sonda de ambiente. |

Figura 11

Дополнительно мы готовы предложить:

- Беспроводной термостат с подготовленными соединениями (см. чертеж).

- Адаптер с внешним подключением, к которому можно присоединить комнатный термостат любого производителя (см. чертеж). Не должен иметь более 10 метров кабеля, и он должен быть экранированным.

- Оптический порт (Вкл/Выкл Внешний), внешний контакт для включения и выключения печи необходима активация через «Меню 3 – Техническое обслуживание» в пунктах 3-4 внешнее включение. Данное действие должно быть произведено квалифицированным специалистом (см. Чертеж).

ВНИМАНИЕ! УКАЗАННЫЕ КОНТАКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ, Т.Е. КОНТАКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТЫМ ИЛИ ЗАКРЫТЫМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ~230/240В – 50Гц, ТАК КАК ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНЕ ПРОЦЕССОРА.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ О ПОДКЛЮЧЕНИИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫХ УСТРОЙСТВ, ПРОСИМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ ДИСТРИБЬЮТЕРОМ, КОТОРЫЙ ЛЮБЕЗНО ВАС ПРОИНФОРМИРУЕТ.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА ЭТИХ УСТРОЙСТВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПРАВНОСТЯМ ИЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНАШИВАНИЮ ПЕЧИ.

MONTAJE DEL TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN EL MODELO HIDROCOPPER ENCASTRABLE.

Si la caldera que tenemos es del modelo Hidrocopper encastrable, debemos fijar el termostato de seguridad a los paneles del encastre. Éstos, ya disponen de un agujero, a través del cual insertamos el termostato () según la figura 12, lo fijamos al encastre con una tuerca () y finalmente enroscamos el tapón (). El resultado final se muestra en la figura 13.

Figura 12										Figura 13

5.	РАБОТА.

Подключите сетевой шнур к выходу расположенному справа на задней части печи.

Следующее действие, указывает нам на то, что мы должны подождать, а нижняя строка сообщает нам что в настоящий момент происходит проверка системы. Подождите пожалуйста ******--******

2-8 Модель HIDROCOPPER

На дисплее указывается модель печи.

После того, как печь завершит все проверки, на дисплей выводится время и дата, если эти данные неверны см. пункт 8 МЕНЮ 1, где объясняется, как настроить дату и время. ECOFOREST 20 °C 22:10 ПЯТНИЦА 1

Если начальная проверка не завершается на предыдущем экране, необходимо следовать указаниям, отображенным на экране.

ОСОБЕНОСТИ ПАНЕЛИ ПУЛЬТОВ.

| 1 | Кнопка Меню. |
| --- | --- |
| 2 | Кнопка Вкл – Выкл. |
| 3 | Кнопка снижения подачи топлива. |
| 4 | Кнопка увеличения подачи топлива. |
| 5 | Жидкокристаллический дисплей. |
| 6 | Инфракрасный приемник. |

Рис. 14

5.1.	ДИСПЛЕЙ (5):

Сообщает нам о состоянии печи и отображает действия, которые мы выполняем на клавиатуре. С его помощью мы видим уровень топлива, комнатную температуру (при условии, что у нас подключен датчик температуры), включение и отключение мотора, время и состояние подключения или отключения термостата, комнатного термостата, режим ожидания, автоматического и механического кондиционирования воздуха и снижение уровня топлива.

5.2.	КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ (2):

Позволяет нам включать и отключать нашу печь, выходить из программирования различных меню.

5.3.	КНОПКА МЕНЮ (1) :

Данная кнопка позволяет выбирать из различных функций печи: час, минута, день, температура печи, программы включения и отключения и так далее.

5.4.	КНОПКА ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (3):

Понижает температуру (подачу топлива), которую вырабатывает наша печь.

5.5.	КНОПКА ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (4):

Увеличивает температуру (подачу топлива), которую вырабатывает наша печь.

5.6.	ИНФРАКРАСНЫЙ ПРИЕМНИК (6):

Получает сигнал, отправленный от дистанционного пульта и отображает его мигающим светом.

5.7.	ПОДСТВЕТКА КЛАВИАТУРЫ (ВКЛ/ВЫКЛ):

В моделях клавиатуры  Uni_Teclado_11  имеется функция, которая позволяет отключить подсветку клавиатуры при необходимости.

Для активации данной функции, необходимо нажать на главном экране одновременно кнопки увеличения и снижения (> <).

В этот момент синий индикатор подаст визуальный сигнал, один раз указывая на то, что данная функция активизировалась. Через двадцать секунд неиспользования клавиатуры пульта дистанционного управления подсветка дисплея выключается, и активируется только при нажатии любой клавиши на панели управления (клавиатуры) или пульта дистанционного управления.

6.	ВКЛЮЧЕНИЕ.

Чтобы включить печь ECOFOREST впервые или после перезагрузки проделайте следующие шаги:

Важное замечание: В момент включения вашей печи в первый раз, необходимо открыть окна вашего дома, так как при нагревании может выделяться слабый запах краски, мы рекомендуем, чтобы предварительное зажигание проводилось в помещение вашего установщика.

Если первое зажигание печи занимает более 15 минут, скорее всего, появится сообщение "Отсутствие пеллетных гранул или засорение двигателя". Это сообщение является нормальным при первом зажигании, просто выйдите из этого сообщения, нажав на кнопку МЕНЮ (menu) и повторите процесс зажигания.

6.1.	Перед включением необходимо проверить состояние дозатора (убедиться том, что уровень топлива достаточен).

6.2.	Когда на дисплее появится ECOFOREST на верхней части, а также время и дата на нижней части, это означает, что мы можем включать нашу печь нажатием на кнопку включения, и появится следующее:

Происходит включение нашей печи, экстрактор автоматически наберет необходимую мощность и начнет поступать топливо согласно запрограммированному производителем количеству, в то время как электрод зажигания (сопротивления) начинает разогреваться. ВКЛЮЧЕНИЕ >>>>>>>>>>>>>>>>

Как только достигается разница в 20 °C в газоотводе печи, отключится электрод зажигания (сопротивления) и начнется последовательный автоматический разогрев, схожий с уже указанным. Авто t °C _ _ _ 18 °C 19:00 ПЯТНИЦА 1

По завершению фазы разогрева на дисплее появится: УРОВЕНЬ 5, который указывает нам на снижение топлива, нижние подчеркивания ( _ _ _ ) указывают нам на то, что часы термостата, сам термостат и режим ожидания отключены, следующим является комнатная температура, время и дата и в последнюю очередь, указывает нам «1, 2 или 3», чередующийся звездочкой ().Номер указывает нам на то, что печь работает в режиме воздуха (см. Пункт 8, подпункты 1-7а), звездочка () говорит нам о том, что работает червячный мотор и сменяется номером. УРОВЕНЬ 5 _ _ _ 20 °C 19:00 ПЯТНИЦА 1

6.3.	К данному пункту мы имеем полный контроль над устройством, т. е. мы можем регулировать подачу топлива в зависимости от наших потребностей.

6.4.	Если печь останется без подачи электроэнергии в процесс включения, в момент возобновления подачи, будет произведена проверка системы и в случае необходимости произойдет перезагрузка.

6.5.	Для увеличения подачи топлива достаточно нажать на кнопку увеличения (>), принимая во внимание, что 	максимальным уровнем является УРОВЕНЬ 9.

6.6.	Таким же образом для уменьшения подачи топлива, а, следовательно, и температуры необходимо нажать на кнопку уменьшения (<), принимая во внимание, что нижним является УРОВЕНЬ 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: в том случае, если печь обнаружит, что в газоотводе температура понижается, ее работа автоматически перейдет в режим Авто t° , включая электрод зажигания, в том случае, если температура выхода газов будет ниже 100°C.

Данная система безопасности обычно активируется чаще, когда печь является новой или используется топливо низкого уровня. Была разработана для предотвращения нежелательных отключений и возможной конденсации в трубе газоотвода по причине недостаточной температуры.

Печь выключится, если температура на выходе газов понизится до 80°C, указывая при этом “Недостаток пеллетных гранул или засорившийся мотор».

7.	ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

Для отключения печи механический способом необходимо нажать на кнопку включения и в этот момент на дисплее отобразится следующее:

Процесс выключения занимает двадцать секунд, то есть, в течение этого времени мы сможем возобновить работу печи, нажав на кнопку питания. ОТКЛЮЧИТЬ ПЕЧЬ >>>>>>>>>>>>>>>>>

ОТКЛЮЧЕНИЕ *****************

По истечении этого времени мы должны пождать, пока печь полностью остынет, перед тем как включить ее вновь (около 20 минут)

ECOFOREST 18 °C 22:10 ПЯТНИЦА 1

О том, что печь полностью остыла мы узнаем благодаря тексту, выведенному на главный экран.

В любом случае не рекомендуется выполнять непрерывные включения и выключения систем, работающих на биомассе, так как среди прочего возрастает потребление как электроэнергии, так и топлива, чего не происходит при работе печи на минимуме и под контролем датчика комнатной температуры.

8.	МЕНЮ 1, ВЫБОР ЯЗЫКА, УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЧАСОВ И ПРОГРАММИРОВНАИЯ.

При подключении нашей печи на дисплее отображается язык, время и дата, установленные на заводе, в зависимости от страны, необходимо провести дополнительные настройки.

Нажав на МЕНЮ (MENU) мы попадем в МЕНЮ 1:

МЕНЮ 1 Программа пользователя

Если мы вновь нажмем на кнопку МЕНЮ (MENU), то окажемся:

Вновь нажимаем на кнопку МЕНЮ (MENU). 1-0 Выбор языка

При нажатии на кнопку МЕНЮ (MENU) появятся поочередно языки на выбор, ИСПАНСКИЙ, ДАТСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ. Для того чтобы подтвердить один из языков необходимо нажать на кнопку МЕНЮ (MENU), а чтобы выйти на кнопку включения. ВЫБОР ЯЗЫКА РУССКИЙ

Для того чтобы выйти из языкового меню требуется нажать на кнопку включения и вернуться на главный дисплей.

Если мы хотим изменить дату или время, которое указывается на дисплее, необходимо вновь нажать на МЕНЮ (MENU) и отобразиться:

МЕНЮ 1 Программа пользователя

Вернуться к кнопке МЕНЮ (MENU)и перейти:

Нажать на кнопку увеличения (>) и появится: 1-0 Выбрать язык

1-1 Настроить часы

Вернуться к кнопке МЕНЮ (MENU) и войти в настройку времени:

Мы увидим мигание «часы» и с помощью кнопок увеличения-уменьшения (> <)настраивем желаемое время, после чего нажимаем на кнопку МЕНЮ (MENU) и начнут мигать «минуты», которые мы устанавливаем таким же образом, что и часы и для подтверждения нажимаем на кнопку МЕНЮ, для завершения устанавливаем дату по тому же принципу. Для выхода из этого МЕНЮ нажимаем на кнопку включения и возвращаемся с пункту 1-1 «программирование часов». 1-1 19:00 Пятница 1

8.1	Далее подробно объясняется практический пример программирования включения и выключения.

Представим, что мы хотим запрограммировать включение печи на понедельник 8:30 утра и хотим, чтобы она отключилась в 11:15 утра того же дня.

| ECOFOREST 20 °C 22:10 ПЯТНИЦА 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura agua 20°C Presión 1.2 bar |  |  |  |
| МЕНЮ 1 Программа пользователя |  |  |  |
| 1-0 Выбор языка |  |  | Нажать на кнопку увеличения подачи топлива, достигнуть уровня: |
| 1-2 Программа 1 Вкл. / Выкл |  |  |  |
| 1-2 Программа 1 Вкл. Неделя |  |  | Нажать на кнопку увеличения, достигнуть уровня: |
| 1-2 Программа 1 Вкл. Понедельник |  |  |  |
| 1-2 – – : – – – – °C Вкл. Понедельник |  |  |  |
| 1-2 2 3 : 0 0 21 °C Вкл. Понедельник |  |  | Нажимать на кнопку уменьшения подачи топлива пока не достигнем желаемого времени, в нашем случае 08: |
| 1-2 0 8 : 0 0 21 °C Вкл. Понедельник |  |  |  |
| 1-2 0 8 : 0 0 21 °C Вкл. Понедельник |  |  | Нажимать на кнопку увеличения подачи топлива, пока не настроим на нужные минуты, в нашем случае :30 |
| 1-2 0 8 : 3 0 21 °C Вкл. Понедельник |  |  |  |
| 1-2 0 8 : 3 0 21 °C Вкл. Понедельник |  |  | (1) Нажать на меню (ТОЛЬКО ЕСЛИ РАБОТАЕМ С ГОРЯЧИМ ТЕРМОСТАТОМ ИЛИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ). |
| 1-2 Программа 1 Откл. понедельник |  |  |  |
| 1-2 – – : – – – – Откл. понедельник |  |  | Нажимать на кнопку уменьшения подачи топлива до желаемого часа, в нашем случае 11: |
| 1-2 2 3 : 0 0 21 °C Откл. понедельник |  |  |  |
| 1-2 1 1 : 0 0 21 °C Откл. понедельник |  |  |  |
| 1-2 1 1 : 1 5 21 °C Откл. понедельник |  |  | Нажимаем на кнопку увеличения подачи топлива и на страиваем на желаемые минуты, в нашем случае 15 |
| 1-2 1 1 : 1 5 21 °C Откл. понедельник |  |  |  |
| 1-2 1 1 : 1 5 21 °C Откл. понедельник |  |  | (1) В данном разделе устанавливаем температуру отключения. (ТОЛЬКО ЕСЛИ РАБОТАЕМ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ). |
| 1-2 Программа 1 Вкл. вторник |  |  |  |
| 1-2 Программа 1 Вкл. / Откл. |  |  | Нажимаем на кнопку увеличения и доходим до: |
| 1-4 Программирование Хроно-термостат |  |  |  |
| 1-4a Режим Хроно НЕТ |  |  |  |
| 1-4a Режим Хроно ДА |  |  | Чтобы выйти из меню 1 и вернуться на главный дисплей необходимо нажать на кнопку включения и отключения или ни на что не нажимать и система автоматически вернется в главное меню. |

- Для повторения данной настройки каждый день, необходимо работать в программе ВКЛ. Неделя, т.е., чтобы включение и отключение происходило каждый день в одно и то же время, таким образом не будет необходимости программировать каждый день, хотя это также возможно.

- Чтобы запрограммировать на несколько дней мы выполняем те же шаги, но заменяем "Понедельник" на нужный день.

- Для одновременного двойного программирования необходимо войти в меню 1-3 Программа 2 вкл./выкл. и выполнить те же шаги.

- Функция хроно термостата служит для ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ настройки, например, с наступлением весны, если мы не хотим настраивать включения, достаточно дезактивировать  режим Хроно и установить на «НЕТ».

- (1) Температура среды, в которой мы хотим работать необходимо настраивать в этой точке, вне зависимости от запрограммированного включения и отключения, т.е., если мы только корректируем температуру среды, необходимо это сделать в настоящем разделе (см. пункт 8.2).

8.2	Далее подробно описывается практический пример того, как установить температуру среды.

Предположим, что мы хотим изменить температуру среды с 21°C запрограммированной по умолчанию на 19°C.

| ECOFOREST 20 °C 22:10 ПЯТНИЦА 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura agua 20 °C Presión 1.2 bar |  |  |  |
| МЕНЮ 1 Программа пользователя |  |  |  |

| 1-0 Выбор языка |  |  | Нажимаем на кнопку увеличения подачи топлива достигнув: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 Программа 1 Вкл. / Выкл. |  |  |  |
| 1-2 Программа 1 ВКЛ Неделя |  |  | При нажатии на МЕНЮ появится: |
| 1-2 0 7 : 0 0 21 °C ВКЛ Неделя |  |  | Нажимаем на кнопку МЕНЮ и наводим на температуру 21°C. |
| 1-2 0 8 : 3 0 19 °C ВКЛ Неделя |  |  | После наведения нажимаем на кнопку уменьшения и настраиваем на желаемую температуру, согласно нашему примеру 19°C. |
| 1-2 Programa 1 encen. / apagado |  |  | Нажать на кнопку увеличения и настраиваем на: |
| 1-4 Настраивание Хроно - термостат |  |  | Нажимаем на кнопку МЕНЮ и настраиваем на: |

Необходимо контролировать печь через комнатный термостат, т.е., когда достигнем желаемой температуры, произойдет снижение подачи топлива до необходимого минимума, не доходя до отключения. Для активации термостата необходимо нажать на кнопку увеличения () после чего, мы увидим на дисплее, что активирован «Т» между уровнем топлива и комнатной температурой. Когда печь резко понижает подачу топлива по причине достижения желаемой температуры, появится надпись «МИНИМАЛЬНО». 1-4b Режим Термостат НЕТ

Если мы нажмем на МЕНЮ:

Если мы активируем МЕНЮ, когда комнатная температура установленная нами превышает на 2 градуса, печь выключится и включится вновь только после понижения комнатной температуры и охлаждения печи. Для активации необходимо нажать на кнопку увеличения () и на дисполее отобразится “S”, что означает, что активация прошла успешна. Расположение буквы находится между уровнем топлива и комнатной температурой. 1-4c Режим ожидания ТЕРМОСТАТ НЕТ

Пример: Если вы хотите, чтобы комнатный датчик (термостат) управлял включением и отключением печи через комнатную температуру, следует установить Режим выключения (Stand by) через термостат нажав на ДА. Данная функция рекомендуется только при минимальных потерях тепла (около 2°C в течение 24 часов), поскольку частые включения и выключения могут привести к преждевременному износу различных деталей нашей печи.

Если мы хотим, чтобы наша печь включалась с более высоким уровнем мощности, нежели установленный по умолчанию (уровень 5), необходимо изменить настройку в пункте 1-5, чтобы дойти до этой точки требуется следовать шагам, описанным выше, т.е., нажать на МЕНЮ (MENU) два раза и на увеличение (>), пока не появится:

1-5 Настройка Уровень пеллет

когда появится данный экран нажать на МЕНЮ (MENU).

Здесь, с помощью кнопок увеличение-уменьшение (> <) мы можем регулировать уровень поступления пеллет с которыми мы хотим, чтобы включалась печь (1, 3, 5, 7, 9). Для выхода нажать на кнопку включения и мы вернемся в пункт 1-5 уровень пеллет. 1-5 5 _ _ _ Уровень пеллет

Если нажать на кнопку включения, мы вернемся на главный дисплей, а при нажатии на увеличение (>), войдем в меню 1-6 Настройка воздуха, поддерживающего горение.

Важно: В случае запрашивания пароля для входа, ввести следующее, .

Несмотря на то, что печь настраивается автоматически, в некоторых случаях необходима «индивидуальная» настройка, например, при загрязнении печи, при грязном теплообменнике, если камера горения наполнена пеплом и т.д. Процесс настройки довольно прост, как только на экране появится пункт 1-6 нажать на МЕНЮ (MENU) и появится: 1-6 Настройка воздуха для горения

Настройка поступления воздуха в камеру сгорания, чтобы настроить достаточно, увеличить (>) или уменьшить (<) нажав на соответствующие кнопки. Этот параметр необходим только в случае возникновения трудностей в выхлопной трубе или с естественной тягой. Можно увеличить на (+ 0,09) и снизить на (- 0,09) 9 пунктов. Для выхода из режима нажмите на кнопку включения и вы вернетесь к пункту 1-6 Настройки воздуха горения. 1-6a Настройка воздуха горения. .00 mB

При нажатии на МЕНЮ (MENU):

В этом меню вручную настраивается вращения насоса, нажав на кнопки увеличения-уменьшения (> <) можно увеличивать или уменьшать мощность экстрактора, обязательно ознакомьтесь с пунктом 1-7а регулировки воздуха в различных формах. 1-6b Настройка вращения экстрактора. 00%

При нажатии на МЕНЮ (MENU):

В этом меню вручную регулируется вращения конвектора нажатием на кнопки увеличения-уменьшения (> <) можно увеличить или уменьшить скорость вентилятора конвекции. 1-6c Настройка конвектора. 00%

При нажатии на кнопку питания, вы вернетесь обратно в МЕНЮ и при нажатии на увеличение (>), войдете в меню 1-7 Настройка различных приложений.

1-7 Настройка различных приложений

Нажав на кнопку МЕНЮ (MENU) Вы попадете в это меню.

Указывается настройка воздуха по умолчанию Воздух для горения. 1-7a Настройка воздуха Режим: 1

Регулируется автоматически в зависимости от уровня мощности в

каждый момент времени.

Таким образом, количество топлива, которое соответствует каждому уровню автоматически модулируется (в зависимости от времени работы мотора) используя как ориентир температуру выхода газов и показатели воздуха для горения, тем самым, достигая желаемого уровня мощности, даже при теплотворных изменениях и качества пеллет или топлива.

При нажатии на кнопку увеличения (>).

В режиме 2, воздух регулируется таким же образом, как и в режиме 1, но количество топлива, которое соответствует каждому уровню остается неизменным (не модулируется). 1-7a Настройка воздуха Режим: 2

При нажатии на кнопку увеличения (>).

ВНИМАНИЕ, ECOFOREST СЧИТАЕТ РЕЖИМ 3 АВАРИЙНОЙ НАСТРОЙКОЙ, ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ 3! ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ НЕОБХОДИМЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Режим 3 регулирует воздух горения через экстрактор напряжения двигателя. Значения вращения экстрактора могут варьироваться в зависимости от конкретных потребностей каждого клиента или объекта (см. пункт 1-6b). Каждый уровень топлива напрямую связан с вращениями экстрактора и заводским настройкам. 1-7a Настройка воздуха Режим: 3

ВНИМАНИЕ! Это АВАРИЙНЫЙ режим, так как воздух для горения регулируется вручную.

При нажатии на МЕНЮ (MENU):

Этот пункт используется для отключения проверки двигателя, который выполняет блок управления (процессор) при подключении в первый раз, и при каждом включении, функция активируется на заводе. (Для завершения процесса необходимо отключить печь). 1-7b Тестовый контроль hardware ДА

При нажатии на МЕНЮ (MENU):

1-7c Звук клавиатуры НЕТ

Как следует из названия, включает или выключает звук, при нажатии на кнопку.

Si pulsamos la tecla MENÚ () la tecla de encendido – apagado () volvemos al punto 1-8 programación temperatura de agua. Pulsando incremento () llegamos al punto 1-9.

1-9 Programacion T °C standby _ _ °C

Pulsando la tecla MENÚ () entramos en dicho menú.

Éste menú fue concebido para ajustar la temperatura de apagado de la caldera, está ajustado de fábrica a 78°C, pero se puede ajustar entre 40 y 83°C. Si por condiciones de la instalación la temperatura del agua subiera con demasiada rapidez y para evitar que se llegue a activar el termostato de seguridad la caldera se apagará. Cuando la temperatura de la salida de gases y del agua descienda a 80°C y 40°C respectivamente, ésta se volverá a encender. En el punto 1-9 el parámetro que podemos ajustar si lo creemos necesario es la temperatura de activación del “Stand by”. 1-9 Programación T °C standby 78 °C

- МЕНЮ 2, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ.

Если в МЕНЮ 1 настроить или запрограммировать всю информацию, касающуюся работы печи, то в МЕНЮ 2 появится визуализация значений функционирования печи: температуры, скорости на выходе, уровня вытяжки и т.д.

Для входа в МЕНЮ 2 необходимо следовать следующим шагам: нажать на кнопку МЕНЮ (MENU), после чего Появится МЕНЮ 1 Программа пользователя, затем нажать на кнопку увеличения (), после чего появится:

МЕНЮ 2 Визуализация данных

При нажатии на кнопку МЕНЮ (MENU) мы перейдем в меню визуализации данных:

Как подсказывает само название, указывает на температуру выхода газов в реальном времени. При нажатии на увеличение (>) произойдет переход в следующий пункт. 2-0 Температура газов 20°C

Сообщает внутреннюю температуру электронной платы процессора, диапазон рабочей температуры составляет от 10 ° C до 55 ° C. При нажатии на кнопку увеличения (>) произойдет переход в следующую пункт. 2-1 Температура Вн. Процессор 25°C

Показывает температуру датчика в реальном времени, который контролирует скорость конвекционного вентилятора. При нажатии на кнопку увеличение (>) происходит переход в следующий пункт. 2-2 Температура Зонда NTC 20°C

Указывает ​​реальную величину понижения давления воздуха, образованного в трубе поступления воздуха, если это значение не подходящее, печь выведет ошибку на главном экране, для нормальной работы печи значение должно находиться в пределах между 0,12 Мб и 0,08 Мб. При нажатии на кнопку увеличение (>) произойдет переход в следующий пункт. 2-3 Понижение Давл. Воздуха 0.00 Мб

Визуализация процента напряжения, при котором работает двигатель. экстрактора. При нажатии на кнопку увеличение (>) произойдет переход в следующий пункт. 2-4 Скорость экстрактора 00 %

Общее количество часов работы с момента включения печи в первый раз, данная функция полезна, чтобы знать, когда требуется проведение технического обслуживания, примерно через 1100 часов. При нажатии на кнопку увеличение (>) произойдет переход в следующий пункт. Важно для технического и гарантийного обслуживания. 2-5 Общая работа 000000 ч.

Указывает на число запусков с момента первого включения печи; данная информация полезна, так как позволяет узнать жизнь электрода зажигания (сопротивления). При нажатии на кнопку увеличение (>) происходит переход в следующий пункт. 2-6 Включений: 000000

Уровень воздуха запрограммированный на заводе, служит ориентиром для службы поддержки, чтобы проверить уровень давления с течением времени. При нажатии на кнопку увеличение (>) происходит переход в следующий пункт. 2-7 Первый уровень воздуха. 0.00 mB

2-8 Модель HIDROCOPPER

Indica el modelo de caldera que tenemos. Si pulsamos la tecla de incremento () pasaremos al siguiente punto.

Указывает номер, присвоенный Процессором и это число должно соответствовать тому, что указано на этикетке коробки. Также указывает на текущую версию программного обеспечения печи, которая будет полезна для будущего обновления или использования функций. При нажатии на кнопку увеличения (>) происходит переход в следующий пункт. 2-9 ПРОЦЕССОР: 000000Пр обеспечение: V_5.4R1

www.ecoforest.es

Сайт компании ECOFOREST. В случае возникновения любых вопросов или проблем, обращайтесь к дилеру, который продал вам печь.

- МЕНЮ 3, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕНЮ 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ECOFOREST.

Зарезервировано для технического обслуживания и использования ECOFOREST соответственно, для дополнительной информации, обратитесь к своему поставщику.

- ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Для правильной работы вашей печи необходимо выполнить следующие действия очистки и обслуживания в указанные сроки. Всегда при охлажденной печи.

Ухудшение частей печи из-за отсутствия чистоты может привести к потере двух лет гарантии, предлагаемых ECOFOREST (см. гарантию).

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА ХОЛОДНОЙ ПЕЧИ.

11.1.	Привести в действие предохранительные ручки, удобнее, когда стеклянная дверь находится закрытой, чтобы пепел остался внутри печи. Тоже самое необходимо проделывать каждый день, когда плита холодная. Ver figura 15 (Hidrocopper).

El modelo de caldera Super Insert, dispone de un sistema de limpieza automatizado, que nos libera de ésta tarea.

|  | Tirador del rastrillo. |
| --- | --- |

Figura 15

Si la caldera es una Hidrocopper encastrable, se debe abrir la puerta frontal como se indica en la figura 16 y accionar repetidamente los tiradores del rastrillo (), ésta labor es conveniente realizarla con la puerta de cristal cerrada para conseguir que la ceniza caiga dentro de la caldera. Del mismo modo se debe realizar todos los días y con la caldera fría.

|  | Puerta frontal. |
| --- | --- |
|  | Tiradores de limpieza. |

Figura 16

En los modelos Hidrocopper, Hidrocopper cerámica e Hidrocopper mini, el usuario puede cambiar la disposición de los tiradores del rastrillo según convenga. Para realizar esta operación, es necesario abrir las puertas laterales. Se procede a desmontar la manilla () de los tiradores. Desenroscar las varillas () de los tiradores del rastrillo y extraerlas. Quitar los tornillos de cabeza hexagonal () que mantienen sellados los orificios para las varillas de los tiradores que no se empleen. Una vez retirados los tornillos, embocar las varillas a través de los orificios del lateral que se quiera emplear, para realizar los movimientos de limpieza del rastrillo, enroscarlas internamente en el rastrillo y colocar la manilla. Para finalizar, sellar los orificios del lateral que no se vaya a utilizar, empleando los tornillos de cabeza hexagonal previamente retirados.

Рис.17

11.2.	Зола в печи.

Открыв стеклянную дверь, вы получаете доступ к перфорированной корзине, где происходит горение, соберите в нее золу и затем извлеките для дальнейшего удаления (не забудьте вернуть корзину обратно на место), чтобы очистить все отверстия, убедитесь, что очищен также и держатель корзины.

Рис.18

11.3.	Дверца печи.

Очистите стекло бумагой или используя жидкость для чистки стекол, всегда при холодной печи. Как опция у нас имеется жидкость для чистки стекол.

Ручка закрывания, хоть и плотно прикреплена гайкой, должна периодически проверяться, закручивая при необходимости с целью избегания потери герметичности в топке.

11.4.	Решетка безопасности печи.

Достаточно очистить, отделяя накопившийся налет с помощью щетки, которая поставляется в картонной коробке внутри печи. Решетка располагается на корпусе печи, запрещается ее извлечение.

| 1 | Щетка для очистки. |
| --- | --- |
| 2 | Решетка безопасности печи. |

Рис. 19

11.5.	Cajón cenicero.

En los modelos Hidrocopper el cajón cenicero está situado en el pedestal, tras la puerta frontal inferior, ver figura 21.

En el modelo Hidrocopper encastrable accedemos a él abriendo la puerta de cristal del hogar.

Para acceder al cajón cenicero de la caldera Super Insert, es necesario retirar el cestillo y la rejilla de seguridad del hogar, ver figura 22.

|  | Puerta frontal inferior. |
| --- | --- |
|  | Cajón cenicero. |

Figura 20

|  | Rejilla de seguridad del hogar. |
| --- | --- |
|  | Cestillo perforado. |
|  | Cajón cenicero. |

Figura 21

ВАЖНО: Если печь работает с большим количеством пепла или других отходов, возможна деформация корзины и ее держателя, пепельной коробки или даже печи, способствуя неправильной работе и возможной неисправности.

11.6.	Limpieza del hogar.

Además de la limpieza diaria llevada a cabo de manera minuciosa, se procederá a limpiar los siguientes elementos:

- Tubos intercambiadores de calor, accionando los tiradores del rastrillo. En el caso de disponer de una caldera Super Insert, quedamos exentos de esta tarea.

- Перфорированная корзина.

- Держатель корзины.

- Винты мобильных частей.

- Пепельная коробка.

- Трубка поступления воздуха.

11.7.	Limpieza del intercambiador de calor. ¡PRECAUCIÓN!, DEBEMOS DESENCHUFAR LA CALDERA ANTES DE REALIZAR ESTA OPERACIÓN (muy importante).

Apertura de las puertas laterales.

En los modelos Hidrocopper, debemos retirar dos tornillos, el primero se encuentra en la parte superior y lo localizaremos en la puerta lateral entre la columna frontal y la puerta. El segundo está localizado en la parte baja de la misma puerta. Tras la apertura de las puertas accionaremos los tiradores de los rastrillos de limpieza con la puerta de cristal cerrada, para evitar que la ceniza salga del interior de la caldera.

Realizada dicha operación procederemos a la apertura de la puerta del intercambiador y la tapa del intercambiador frontal. Para ello debemos retirar el embellecedor frontal anclado a la caldera mediante dos pestañas a cada lateral, en la parte superior e inferior. Con el cepillo de limpieza que se envía con la caldera limpiaremos los restos de ceniza acumulada entre los tubos del intercambiador y las cámaras interiores. Sustituir las juntas de las tapas del intercambiador, si fuese necesario.

|  | Tapa del intercambiador. |
| --- | --- |
|  | Puerta de limpieza del intercambiador superior. |
|  | Escobilla de limpieza. |
|  | Tapa de limpieza del intercambiador frontal. |
|  | Embellecedor frontal. |

Figura 22

En el modelo encastrable basta con tirar de todo el conjunto hacia delante.

|  | Tapas del intercambiador. |
| --- | --- |
|  | Juntas de las tapas (sustituir). |

Figura 23

En el modelo Super Insert, es conveniente desbloquear los frenos de las ruedas delanteras y tirar del conjunto caldera hacia delante. De esta forma, será más sencillo acceder a las tapas del intercambiador, para realizar una limpieza minuciosa con la escobilla, sobre aquellas partes del intercambiador a los que no puede acceder el rastrillo de limpieza. Sustituir las juntas de las tapas del intercambiador, si fuese necesario.

|  | Tapa superior limpieza del intercambiador. |
| --- | --- |
|  | Tapa frontal limpieza del intercambiador. |
|  | Escobilla de limpieza. |

Figura 24

11.8.	Cajón cenicero y registros de limpieza.

En los modelos Hidrocopper tal y como indica la figura inferior accedemos al cajón cenicero y al registro de limpieza, el cual debemos limpiar minuciosamente, ya que de su limpieza dependerá, junto con el colector de la salida de gases, su correcto funcionamiento.

|  | Puerta embellecedora del cajón cenicero. |
| --- | --- |
|  | Cajón cenicero. |
|  | Registros de limpieza. |

Figura 25

En el modelo Encastrable, los registros de limpieza se encuentran en ambos lados, para proceder a su limpieza debemos actuar del mismo modo que en los modelos Hidrocopper.

|  | Cajón cenicero. |
| --- | --- |
|  | Registros de limpieza. |

Figura 26

Para el modelo Super Insert, los registros de limpieza se encuentran en la parte trasera y en el lateral derecho de la caldera, el procedimiento de limpieza es el mismo que en los modelos Hidrocopper.

|  | Registros de limpieza. |
| --- | --- |

Figura 27

Es conveniente calcular la periodicidad con la que limpiamos los registros, teniendo en cuenta las horas de funcionamiento, evitando así que llegue a saturarse de ceniza.

Una vez tengamos limpias las paredes de la caldera nos aseguraremos que los registros de limpieza queden perfectamente cerrados, ya que de ellos depende el buen funcionamiento de nuestra caldera.

11.9.	Limpieza del circuito de salida de gases de la caldera. Siempre con la caldera desenchufada (Muy importante).

Con la caldera desenchufada abrimos las puertas laterales (excepto en los modelos encastrables), que nos dan acceso a las trampillas de limpieza, debemos abrir los registros laterales e introducir el cepillo de alambre por ellos y moverlo repetidamente en todos los sentidos para conseguir desprender toda la ceniza adherida a las paredes de la cámara de gases. Para una óptima limpieza del colector del extractor es recomendable desmontar el propio extractor, esto nos dará un acceso total a toda esa zona para una mejor limpieza. Una vez tengamos el extractor desmontado lo limpiaremos con una brocha seca, prestando especial atención a la turbina y a la carcasa.

|  | Extractor de la salida de gases. |
| --- | --- |
|  | Tuercas y arandelas (5 unidades). |
|  | Sentido de salida del extractor. |
|  | Прокладка из керамического волокна (подлежит замене). |

Figura 28

En los modelos encastrables, debemos desplazar el encastrable hacia delante y realizar la misma operación, prestando especial atención y sustituyendo la junta cerámica que une el extractor con el chasis de la caldera.

A la hora de volver a montar el extractor es OBLIGATORIO sustituir la junta del extractor por una nueva ya que corremos el riesgo que entren gases en nuestra vivienda.

11.10.	Разобрать и очистить трубки вывода газов.

При сборке трубок вывода газов необходимо убедиться в плотном креплении, предпочтительно с использованием силикона. Если трубки имеют прокладки, необходимо проверить их состояние и при необходимости заменить.

11.11.	Lubricación del tornillo y muelle de la válvula de seguridad de los gases (excepto en las encastrables). Se encuentra en el lateral derecho de la caldera, justo encima del registro de limpieza.

|  | Punto de lubricación. |
| --- | --- |

Figura 29

11.12.	Vaciar la tolva del combustible restante, para evitar que la pellet absorba humedad.

11.13.	Revisión de las juntas de las puertas del hogar y puerta del cajón cenicero.

Revisar al detalle cualquier imperfección que pueda producir un escape de aire. Proceder a su sustitución en caso de que sea necesario.

11.14.	Limpieza de la suciedad que pudiera acumularse en el interior de la caldera, accediendo a ella por la parte trasera de la misma.

11.15.	Очистка каналов поступления пеллетных гранул.

С помощью щетки, входящей в комплект ECOFOREST очистить загрязнения, накопившиеся в канале.

| 1 | Щетка для чистки. |
| --- | --- |
| 2 | Канал поступления пеллетных гранул. |

Figura 30

11.16.	Cмазать маслом латунные втулки оси с верхней и нижней сторон, небольшого количества будет достаточно на весь сезон. Рекомендуется только в случаях обнаружения шумов. Нижняя втулка находится внизу воронки и будет видна после удаления всего топлива. Для того, чтобы увидеть верхнюю втулку, необходимо разобрать винты с задней поверхности печи, это будет необходимо только в случае возникновения шумов, так как на фабрике данные детали смазываются высококачественной смазкой, которой достаточно на несколько лет.

| 1 | Мотор редуктор. |
| --- | --- |
| 2 | Латунная втулка и точка смазки. |

Figura 31

ВАЖНО: После очистки или настройки необходимо проверить правильность работы печи. По отключению печи и в сезон, когда она не используется, необходимо оставить ее отключенной от сети для избегания возникновения возможных сбоев, связанных с электричеством.

ПРОВЕРКА В НАЧАЛЕ СЕЗОНА.

Сводится к контролю того, чтобы на входе воздуха и выводе газов не было посторонних предметов (таких как птичье гнездо), которые препятствуют нормальной циркуляции.

Кроме того, настоятельно рекомендуется очистить заднюю поверхность печи, расположенную за задней решеткой, чтобы удалить возможную пыль, накопившуюся в течение лета.

- ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ.

12.1.	Не касаться печи мокрыми руками. Несмотря на то, что печь заземлена, необходимо принимать во внимание, что речь идет об электроприборе, который может ударить разрядом электрического тока, при использовании не должным образом. Только квалифицированный специалист сможет устранить все проблемы.

12.2.	Не выключать и не выключать печь перерывами, так как это может привести к внутреннему повреждению электронных компонентов и различных двигателей ~ 230/240В - 50 Гц.

12.3.	Не удаляйте винты, подверженных воздействию высоких температур без масла.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ...

К ПЕЧИ НЕ ПОСТУПАЕТ ТОК:

12.4.	Убедитесь, что обогреватель включен в сеть и что ток поступает в розетку.

12.5.	Убедитесь, что кабель не поврежден.

При отключенной печке с правой стороны проверить, если в процессоре имеется свободный терминал.

12.6.	Проверьте контрольный процессор. В том случае, если он отключен, проверить состояние предохранителя Процессора.

ПЕЛЛЕТНЫЕ ГРАНУЛЫ НЕ ПОСТУПАЮТ, ПЕЧЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

12.7.	Проверьте воронку на наличие пеллетных гранул.

12.8.	Убедитесь в том, что стеклянная дверца закрыта.

12.9.	Обратите внимание, если труба вывода газов не блокируется инородным телом, будь то птичье гнездо, пластик и т.д.

12.10.	Убедитесь в том, что двигатель экстрактора работает, так как в обратном случае топливо не поступает.

12.11.	Con la caldera desenchufada, comprobar el termostato de seguridad que se encuentra en los modelos Hidrocopper (figura 32) en el interior de la caldera, abriendo la puerta lateral derecha, para activarlo se debe desenroscar el tapón y pulsar el botón si fuese necesario, si el termostato se encuentra activado escuchará un “clic”. En el encastrable lo encontramos en la parte frontal (figura 33), debajo del teclado. Y en la Super Insert (figura 34) lo encontramos tras la puerta superior izquierda del forro.

Figura 32						Figura 33			Figura 34

12.12.	Если в мотор редуктор поступает ток и он вращается медленнее обычного, возможно это связано с попаданием инородного тела как например: винт, кусок дерева, и т.д. Чтобы решить эту проблему, необходимо очистить воронку и при необходимости снять шнек (обратитесь в сервисное обслуживание).

12.13.	Если электродвигатель при вращении производит шум из-за отсутствия смазки, необходимо смазать винт, никогда не смазывать сам мотор редуктор, см. раздел 11.16.

ПЕЛЛЕТНЫЕ ГРАНУЛЫ ПОСТУПАЮТ, НО ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ:

12.14.	Убедитесь, что стеклянная дверь закрыта.

12.15.	Убедитесь, что корзина установлена ​​правильно и соединена с трубкой нагревателя и центральным отверстием корзины.

| 1 | Корзина. |
| --- | --- |
| 2 | Держатель корзины. |
| 3 | Вход воздуха сопротивления. |
| 4 | Руководство по катушке. |
| 5 | Катушка включения. |
| 6 | Труба опоры резистора. |
| 7 | Винт резистора. |
| 8 | Направляющая труба опоры резистора. |
| 9 | Труба опоры резистора установлена неверно. |
| 10 | Труба опоры резистора установлена неверно. |
| 11 | Катушка зажигания неправильно установлена. |
| 12 | Труба опоры резистора установлена неверно. |

Рис. 35

12.16.	Обратите особое внимание на очистку печи, так как при чрезмерном загрязнении возможен сбой при включении.

КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ РАБОТАЕТ:

12.17.	Убедитесь в том, что катушка нагревается, приобретая ярко красный цвет (не трогать).

ЭКСТРАКТОР ВЫВОДА ГАЗОВ НЕ РАБОТАЕТ ИЛИ РАБОТАЕТ ПЛОХО:

12.18.	Убедитесь в том, что двигатель не отказал из-за ржавчины, для этого отключите печь и прокрутите вручную.

12.19.	Включив печь, убедитесь в том, что питание поступает в мотор.

12.20.	Также проверьте колодку подключений экстрактора и процессор.

LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN NO GIRA.

12.21.	Asegúrese que la turbina no está agarrotada, para ello debe desenchufar la caldera, abrir por el lateral derecho hacerla girar con un destornillador para asegurarse que gire con total libertad.

ПЕЧЬ ОТКЛЮЧАЕТСЯ:

12.22.	Печь осталась без пеллетных гранул.

12.23.	Забытое программирование может отключить печь. Проверьте в меню 1-2 или 1-3 программирования. Убедитесь также, что меню 1-4 активации часов настроено на НЕТ.

12.24.	Некачественные пеллетные гранулы, влажность, избыток опилок могут стать источником нежелательной остановки.

12.25.	Если печь выключается, и имеются полусожжённые пеллеты в корзине сгорания - это может быть мотивировано загрязнением. Просмотрите раздел очистки и обслуживания.

12.26.	Внутреннее загрязнение печи или длительное ее использования без очистки.

12.27.	Если печь отключена и не имеет пеллетных гранул в корзине, необходимо проверить мотор редуктор, конвекционный вентилятор и экстрактор.

ТАКЖЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ В ВИДУ…

| СООБЩЕНИЕ | ОПИСАНИЕ | РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Не удается включить. | - Но поступает питание. - Кабель питания поврежден или не подключен. - Сгорел предохранитель процессора. - Фильтры радиочастотных помех неисправны. | - Убедитесь в том, что к розетке поступает питание. - Заменить кабель. - Если предохранитель перегорел возможно это объясняется тем, что отключен тестовый режим системного обеспечения и имеется замкнутый элемент ~230В – 50Гц. Проверить с помощью мультиметра не произошло ли короткое замыкание. - Для замены обратитесь к своему дилеру. |
| При подключении печь издает свист и не включает дисплей. | - Проверить подключение плоского кабеля к клавиатуре. - Плоский кабель неисправен. - Неисправность контроллера клавиатуры. - Блок управления неисправен. | - Заменить при деформации и сгибании. - Заменить. - Обратитесь к своему дилеру для ремонта или замены. |
| Все включается, но клавиатура не реагирует на команды. | - Проверить подключение плоского кабеля к клавиатуре. - Плоский кабель неисправен. - Неисправность контроллера клавиатуры. - Блок управления неисправен. | - Заменить при деформации и сгибании. - Заменить. - Обратитесь к своему дилеру для ремонта или замены. |
| После некоторого времени работы указывает путем модуляции уровень воздуха и накапливает пеллеты. | - Необходим воздух для горения. - Проверить длительность работы с момента последнего технического обслуживания (Меню 2-5). - Проверьте качество пеллет. | - Убедиться в том, что дверца и пепельного короба плотно закрыты. - Выполнить техническое обслуживание. - Заменить пеллеты другими, следите за тем, чтобы они находились в сухом помещении. |
| Открыта дверца печи или проблема разрежения давления. | - Как следует из названия, дверца печи открыта или существует ошибка в чтении воздуха, необходимого для горения. | - Дверца печи открыта. Закрыть дверцу. - Инородное тело в трубке отвода газов. Прочистить отвод газов. - Внутренняя полость печи наполнена золой. Выполнить техническое обслуживание. - Инородное тело в трубке поступления воздуха. Прочистить трубку поступления воздуха. - Трубка чтения воздуха (прозрачная силиконовая трубка, которая соединяет Общий контроль с трубкой поступления воздуха), отключая или разъединяя. Подключить или заменить. - Экстрактор не запускается. - Повреждение в системе чтения давления Общего контроля, проверить уровень давления воздуха в меню 3 раздела 1 (С.В.Ч.). |
| Отключен конвекторный мотор. | - Общий контроль не обнаруживает конвектор. | - Если печь новая, может быть вызвано сбоями в электросети. - Проверить попадает ли питание в конвекторный мотор через меню 3 раздел 0. - Проверить серый кабель, который отходит от общего контроля. При необходимости подключить. |
| Мотор экстрактор отключен. | - Общий контроль не обнаруживает экстрактор. | - Если печь новая, может быть вызвано сбоями в электросети. - Проверить попадает ли питание в экстрактор через меню 3 раздел 1. - Проверить красный кабель, который отходит от Общего контроля. При необходимости подключить. |
| Мотор отключен. | - Общий контроль не распознает мотор редуктор. | - Если печь новая, может быть вызвано сбоями в электросети. - Проверить попадает ли питание в мотор меню 3 раздел 2. - Проверить активирован ли термостат безопасности. При необходимости перезапустить. |
| Отключен электрод зажигания (сопротивления). | - Общий контроль не распознает Электрод зажигания (Сопротивление при зажигании). | - Если печь новая, может быть вызвано сбоями в электросети. - Проверить поступает ли питание через меню 3 раздел 3. - Проверить черный кабель отходящий от Общего контроля. При необходимости заменить. |
| Короткое замыкание в конвекторном моторе. | - Общий контроль обнаруживает короткое замыкание в конвекторе или напряжение на выходе Общего контроля. | - Если печь новая, может быть вызвано сбоями в электросети. - С помощью мультиметра проверить, если мотор заземлен или в катушке короткое замыкание. - Проверить, поступление питания в конвекторный мотор войдя в меню 3 раздел 0. - Проверить серый кабель, который выходит из Общего контроля. При необходимости подключить. |
| Короткое замыкание в экстракторе. | - Общий контроль обнаруживает короткое замыкание в экстракторе или напряжение на выходе Общего контроля. | - Если печь новая, может быть вызвано сбоями в электросети. - С помощью мультиметра проверить, если мотор заземлен или в катушке короткое замыкание. - Проверить поступление питания в конвекторный мотор, войдя в меню 3 раздела 1. - Проверить красный кабель, который отходит от Общего контроля. При необходимости подключить. |
| Короткое замыкание в моторе. | - Общий контроль обнаруживает короткое замыкание в мотор редукторе. | - Если печь новая, может быть вызвано сбоями в электросети. - Убедиться в том, что в мотор поступает питание, войдя в меню 3 раздел 2. - С помощью мультиметра проверить, если мотор заземлен или в катушке короткое замыкание. - Проверить коричневый кабель, который отходит от Общего контроля. При необходимости подключить. |
| Короткое замыкание в электроде (сопротивление при включении). | - Общий контроль обнаруживает короткое замыкание в электроде зажигания или выходе напряжения. | - Если печь новая, может быть вызвано сбоями в электросети. - С помощью мультиметра проверить, если мотор заземлен или в катушке короткое замыкание. - Убедиться, что в мотор поступает питание, войдя в меню 3 раздел 3. - Проверить черный кабель, который отходит от Общего контроля. При необходимости подключить. |
| Недостаточно пеллетных гранул или засорение мотора. | - Температура вывода газов недостаточна для работы, она должна быть не менее 100 °C. - Датчик вывода газов не обнаруживает достаточную температуру для работы. - Термостат безопасности активирован. | - Если печь новая, может быть вызвано сбоями в электросети. - Отсутствие пеллетных гранул. Наполнить воронку. - Застрял винт. Необходимо его извлечь. - Проверить качество пеллет, в особенности, если имеется большое содержание опилок или при повышенной влажности. Заменить мешок с пеллетными гранулами. - Печь загрязнена и прекратила поступление пеллетных гранул для безопасности. Провести техническое обслуживание. - Перезарядить термостат безопасности. - Датчик вывода газов неисправен. Заменить. - Общий контроль неисправен. Заменить. |
| Мотор отключен. | Не обнаруживает элементов ~ 230/240В - 50 Гц. Если печь новая, может быть вызвано из-за сбоев в электросети. - Если печь после ремонта, возможно сбой вызван тем, что не были подключены колодки моторов. | - Отключить Контрольный Тест системного обеспечения в меню 1-7b, отключить и вновь включить печь, чтобы убедиться в том, что печь работает правильно и нет шумов и перепадов напряжения. |
| Ошибка в блоке контроля. | - Сбой Общего Контроля. | - Проверить с помощью мультиметра моторы на замыкание. - Отключить Тестовый Контроль системного обеспечения в меню 1-7b, отключить и вновь включить печь. |
| ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕЩЕНЫ. | - Датчик температуры газов смещена на NTC. | - Термопар и NTC взаимозаменились, посмотреть электрическую схему. |

13.	Гарантия.

Биомаса Eco Форесталь де Вильяканьяс (далее ECOFOREST) дает гарантию на данное изделие сроком 2 (два) года с даты покупки на случай дефектов изготовления и материалов.

Ответственность ECOFOREST ограничивается предоставлением аппарата, который должен быть установлен надлежащим образом и в соответствии с инструкциями, содержащимися в инструкциях, которые предоставляются при покупке и в соответствии с существующими законами.

Установка должна выполняться квалифицированным персоналом, который возьмет на себя полную ответственность за окончательный монтаж и надлежащее функционирование продукта соответственно. ECOFOREST не несет ответственности в том случае, если эти меры не будут предприняты. Установка в многолюдных общественных местах, подлежат соблюдению конкретных правил в зависимости от региона.

Очень важно, провести тестовый запуск аппарата до завершения его установки с использованием соответствующих отделочных кладок (декоративные элементы камина, внешняя облицовка, колонны, окраска стен и т.д.).

ECOFOREST не несет никакой ответственности за любой ущерб и как следствие, затраты на ремонт отделки указанной выше, даже если они были вызваны заменой поврежденных деталей.

ECOFOREST гарантирует, что вся продукция производится с оптимальным качеством материалов и технологий производства, что гарантирует максимальную эффективность.

Если при нормальной эксплуатации произойдет обнаружение дефектных частей, замена этих деталей будет осуществляться бесплатно дилером, который произвел продажу.

Для товаров, проданных за рубеж такая замена будет проводиться также бесплатно, всегда на наших площадях, за исключением случаев существования специальных соглашений с дистрибьюторами нашей продукции за рубежом.

УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ:

Для того, чтобы гарантия считалась действительной необходимо проверить следующие условия:

- Покупатель отправляет в течение 30 (тридцати) дней с даты покупки, гарантийный талон вместе с копией накладной. Продавец обязан утвердить дату покупки и иметь при себе действительный налоговый документ.

- Монтаж и ввод в эксплуатацию товара осуществляется уполномоченным лицом, согласно техническим характеристикам монтажа и зоне, в которой происходит установка, при этом, должны обязательно выполняться указания, содержащиеся в инструкции.

•	Товар используется, согласно прилагаемой инструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:

- Действие атмосферных факторов, химических веществ и / или неправильного использования товара, отсутствие технического обслуживания, изменения или фальсификации товара, неэффективности и / или несоответствия канала дымохода и / или других причин напрямую не зависящих от аппарата.

- Перегрев печи за счет сжигания материалов, которые не соответствуют требуемым качествам (пеллетные гранулы), указанных в руководстве, предоставляемом вместе с установкой.

- После транспортировки товара и при получении рекомендуется тщательно проверить товар, сообщая дилеру о любом ущербе, и отмечая аномалии в накладной доставки, в том числе в копии транспортного агента. Имеется 24 часов, чтобы подать жалобу в письменном виде дилеру и / или транспортному агенту.

- Будут приняты на возврат только  установки, предварительно одобренные письменно компанией ECOFOREST, находящиеся в отличном состоянии, возвращенные в своей оригинальной упаковке и с сопроводительной запиской, разъясняющей возникшие проблемы, а также при наличии, с копией накладной и счета-фактуры, оплаченной доставки и др.

Исключены из гарантии:

•	Все быстроизнашивающиеся детали: дверные прокладки из волокна, керамическая стеклянная дверь, перфорированные корзины, пластины, окрашенные или позолоченные части, катушки зажигания и выхлопная турбина (винт).

•	Хроматические вариации , треск и небольшие различия в размере керамических деталей (если модель печи и / или котла) не являются основанием для жалобы.

•	Отделочные и / или сантехнические работы, которые должны быть сделаны для установки печи или котла.

•	Для тех устройств, которые позволяют производство горячей воды (термос или аккумуляторы): детали, связанные с установкой горячая вода не поставляется ECOFOREST. Кроме того, правила, которые будут внесены в связи с типом топлива или характеристик объекта, исключаются из гарантии.

•	Данная гарантия распространяется только на покупателя и не подлежит передаче.

•	Гарантия не распространяется на замененные детали.

•	Не будут компенсироваться случаи сбоя в работе устройства, вызванные  по причине неправильного расчета теплоотдачи.

•	Настоящая гарантия является единственной действительной, и никто больше не обладает достаточными полномочиями для выпуска дополнительных гарантий от лица ECOFOREST В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА.

•	ECOFOREST не предоставляет никакой компенсации за прямой или косвенный ущерб, вызванный устройством.

Заявление и рекламации должны быть направлены в пункт продажи товара.

ECOFOREST оставляет за собой право внесения изменений в руководство по эксплуатации печи, в гарантии и тарифы без необходимости предварительного оповещения.

Любые предложения и / или жалобы должны быть представлены в письменном виде и направлены по адресу:

ECOFOREST Биомаса Eco Форесталь де Вильяканьяс.

Промышленный полигон А Пасаксе.

Ул./15 – N° 22 – Участок 139.

36316 – Винсиос / Гондомар – Испания.

Факс: + 34 986 262 186

Тел.: + 34 986 262 184 / 34 986 417 700

Сайт: http://www.ecoforest.es

Предложения и/или рекламации должны содержать следующие данные:

ФИО и адрес поставщика.

ФИО, адрес и номер телефона установщика.

ФИО, адрес и номер телефона покупателя.

Чек или накладная покупки.

Дата установки и первого запуска.

Серийный номер и модель печи.

Контроль, ежегодные проверки технического обслуживания за печатью вашего дилера.

Четко объяснить причину своего запроса, предоставляя всю информацию, которую считаете необходимой, чтобы избежать неправильного толкования.

Ремонт устройства в течение гарантийного периода осуществляется на безвозмездной основе так, как это предусмотрено законом.

ЮРИСДИКЦИЯ:

Обе стороны подлежат юрисдикции судов Виго и отказываются потому от любой другой юрисдикции, как других испанских регионов, так и других стран, которая могла бы применяться.

- DESPIECE DE LA CALDERA HIDROCOPPER SUPER INSERT (SI 2011).

- PARTES DE LA CALDERA HIDROCOPPER SUPER INSERT (SI 2011).

| 1. | 60300 | Motor reductor. | 27A | 67731 | Placa central del hogar. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A. | 67705 | Tornillo sin-fin. | 27H. | 67732 | Chapa sujeción embellecedor hogar (2 piezas). |
| 1C. | 60303 | Soporte motor reductor con casquillo. | 28. | 67733 | Cestillo perforado completo. |
| 1D. | 60302 | Casquillo bronce ejes del sin fin (unidad). | 28B. | 67734 | Rejilla de seguridad del hogar. |
| 1E. | 60304 | Acoplamiento ejes sin fin. | 28F. | 67735 | Cestillo perforado sin base. |
| 1F. | 60313 | Juego de tornillos del sin-fin (4 unidades). | 28G. | 67736 | Junta de fibra del cestillo. |
| 1G. | 67227 | Tope de goma motor reductor (unidad). | 28H. | 67737 | Base intercambiable del cestillo. |
| 1H. | 67706 | Tubo del sin fin. | 28I. | 67738 | Juego tornillos montaje base cestillo. |
| 1I. | 67707 | Tapa del tubo del sin fin. | 29E. | 67740 | Junta tapa frontal limpieza del intercambiador. |
| 2. | 62897 | Extractor completo. | 29F. | 67741 | Juego de tornillería para tapa frontal limpieza. |
| 2A. | 62895 | Carcasa aluminio del extractor Ø100mm. | 29H. | 67739 | Tapa frontal limpieza del intercambiador. |
| 2B. | 62896 | Motor del extractor. | 29E’. | 67743 | Junta tapa superior limpieza del intercambiador. |
| 2C. | 60310 | Junta del motor. | 29F’. | 67744 | Juego de tornillería para tapa superior limpieza. |
| 2E. | 62899 | Junta de la brida del extractor. | 29H’. | 67742 | Tapa superior limpieza del intercambiador. |
| 2F. | 62938 | Juego de tornillos del extractor. | 29G. | ----------- | Registro de limpieza con muelle (unidad). |
| 3C. | 77199.1 | Bomba de agua con racores. | 29I. | ----------- | Registro de limpieza con muelle (unidad). |
| 3D. | 77199 | Bomba de agua sin racores. | 34R. | 67696 | Latiguillo de acero extensible de 100mm. |
| 3E. | 76583 | Racor de bomba 1” x 3/4 (unidad). | 36. | 67745 | Conjunto completo del sistema de rastrillos. |
| 3F. | 81825 | Junta del racor 3/4. | 36A. | 67531 | Motor del sistema de limpieza automático. |
| 4. | 60325 | Resistencia de encendido. | 36A’. | 67746 | Juego de tornillos sujeción motor de limpieza. |
| 4A. | 60427 | Tubo soporte con guía de la resistencia. | 36B. | 67747 | Cadena de transmisión. |
| 4B. | 60326 | Resistencia encendido con tubo soporte. | 36C. | 67748 | Corona dentada (25 dientes). |
| 4C. | 60327.1 | Tornillo tope de la resistencia | 36D. | 67749 | Guía fin de carrera. |
| 5. | 60321 | Cable de alimentación. | 36E. | 67750 | Casquillo guía fin de carrera. |
| 5D. | 67102 | Filtro antiparasitario EMI de entrada. | 36F. | 67751 | Espárrago fin de carrera. |
| 6. | 61360 | Placa electrónica C.P.U. | 36G. | 67752 | Arandela de seguridad (unidad). |
| 6A. | 67708 | Chapa soporte C.P.U. | 36H. | 67753 | Corona dentada (10 dientes). |
| 6B. | 60363 | Fusible de la C.P.U. (5x20-3,15A). | 36H’. | 67754 | Tornillo sujeción de corona dentada. |
| 6D. | 67546 | Regleta de identificación modelo Super Insert. | 36I. | 67755 | Grapa circular (unidad). |
| 6F. | 62360.2 | Tubo de silicona para lectura de aire. | 36J. | ----------- | Rodamiento. |
| 6H. | 67710 | Conjunto sistema de limpieza y soporte. | 36K. | 67756 | Eje del rastrillo automático. |
| 6I. | 67711 | Caja de relés para limpieza automática. | 36L. | 67757 | Tuerca eje lado derecho. |
| 6J. | 67712 | Carril DIN con tornillos montaje caja relés. | 36M. | 67758 | Soporte del motor de limpieza automática. |
| 6K. | 67713 | Soporte carril DIN y caja relés. | 36M’. | 67759 | Tornillos del soporte del motor de limpieza. |
| 7A. | 60667 | Termostato 5 metros. | 36N. | 67760 | Condensador de arranque de 5µF. |
| 7B.* | 60668 | Termostato 7 metros. | 36N’. | 67761 | Soporte del condensador de arranque. |
| 7C. | 61366 | Mando a distancia. | 36O. | 67762 | Interruptor fin de carrera (unidad). |
| 7D.* | 62651 | Adaptador para conexión externa. | 36O’. | 67763 | Juego de tornillos sujeción fin de carrera. |
| 7E.* | 67376 | Termostato inalámbrico ECOFOREST | 36P. | 67764 | Junta de separación de los fines de carrera. |
| 7I.* | 62894 | Puerto optoacoplado | 36Q. | 67765 | Tapa soporte del motor de limpieza automática. |
| 7M.* | 67403 | Sistema de alimentación ininterrumpida. | 36R. | 67766 | Tuerca eje lado izquierdo. |
| 8. | 61341 | Sensor de temperatura de salida de gases. | 36R’. | 67767 | Tornillo de la tuerca lado izquierdo. |
| 9. | 61343 | Sensor de temperatura del convector. | 36S. | 67768 | Casquillo deslizante eje. |
| 10. | 61361 | Teclado completo. | 36T. | 67769 | Tirantes de los rastrillos (unidad). |
| 10A. | 67714 | Soporte del teclado | 36T’. | 67770 | Tuerca de los tirantes de los rastrillos (unidad). |
| 10C. | 61364 | Cinta de conexión del teclado. | 36U. | 67771 | Tubo guía del eje. |
| 11. | 67715 | Rejilla de seguridad. | 36V. | 67772 | Cierre placa limpieza. |
| 11C. | 67716 | Conjunto tapas para conexión de la tolva externa. | 36V’. | 67773 | Remache inox Ø4x8mm cierre placa limpieza. |
| 11H. | 67717 | Tolva. | 36W. | 67774 | Eje guía izquierdo de los rastrillos. |
| 15. | 67718 | Cableado interno de fuerza. | 36W’. | 67775 | Eje guía derecho de los rastrillos. |
| 16. | 61324 | Cableado interno de maniobra. | 36X. | 67776 | Guía de los rastrillos. |
| 16C. | 67719 | Cableado maniobra rastrillos de limpieza. | 36Y. | 67777 | Protección rastrillos. |
| 16D. | --------- | Piloto aviso limpieza atascada. | 36Y’. | 67778 | Tornillos sujeción de la protección rastrillos. |
| 17. | 76910 | Termostato de seguridad y rearme 90-110 °C. | 41T. | 67779 | Bandeja de carga de pellets. |
| 17A. | 60344 | Termostato de seguridad de la tolva. | 41T’. | 67780 | Tapa de la bandeja de carga de pellets. |
| 17C. | 77500.1 | Medidor de presión electrónico. | 48E. | 67457 | Rueda giratoria con freno. |
| 17D. | 76962 | Vaso de expansión 8 litros. | 48F. | 67458 | Rueda giratoria sin freno. |
| 17E. | 48104 | Válvula de seguridad. | 48P. | 67781 | Base del encastrable. |
| 17F. | 35601 | Purgador. | 50. | 20180 | Escobilla de limpieza. |
| 17I. | 22620 | Muelle de fricción. | 51.* | 60389.1 | Silicona de alta temperatura para juntas. |
| 17J. | 67720 | Tubo para purgador. | 52.* | 21271 | Limpiacristales Ecoforest. |
| 24U. | 67721 | Canaleta del cableado. | 53.* | 67243 | Limpia intercambiadores Ecoforest. |
| 25. | 67722 | Puerta completa con cristal. |  |  |  |
| 25A. | 67723 | Marco puerta del hogar. |  |  |  |
| 25E. | ----------- | Cristal vitrocerámico. |  |  |  |
| 25G. | 67724 | Junta adhesiva del cristal. |  |  |  |
| 25H. | 67725 | Junta de fibra de la puerta. |  |  |  |
| 25I. | 67726 | Junquillo sujeción del cristal (4 piezas). |  |  |  |
| 25J. | 67727 | Sistema de cierre de la puerta. |  |  |  |
| 25M. | 67729 | Bisagra puerta del hogar. |  |  |  |
| 26A | 67730 | Cajón cenicero. |  |  |  |
| *OPCIONAL |  |  |  |  |  |

- DESPIECE Y PARTES DEL FORRO DE LA CALDERA HIDROCOPPER SUPER INSERT (SI 2011).

| Partes de la estructura de montafe del forro |  |  | Partes del forro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00. | ------------ | Cuerpo completo de la Super Insert | 24S. | 67802 | Embellecedor inferior negro. |
| 40. | 67789 | Forro completo negro. | 24S. | 67801 | Embellecedor inferior nácar. |
| 40. | 67788 | Forro completo nácar. | 40J. | 67800 | Columna lateral derecha negra. |
| 41C. | 67787 | Soporte derecho. | 40J. | 67799 | Columna lateral derecha nácar. |
| 40R. | 67786 | Tirante soporte derecho. | 40H. | 67798 | Embellecedor superior negro. |
| 41D. | 67785 | Soporte izquierdo. | 40H. | 67797 | Embellecedor superior nácar. |
| 40U. | 67784 | Refuerzo superior central. | 40I. | 67796 | Panel puerta izquierda negra. |
| 41X. | 67783 | Travesaño superior. | 40A. | 67795 | Puerta superior derecha negra. |
| 41X’. | 67782 | Refuerzo travesaño superior. | 40A. | 67794 | Puerta superior derecha nácar. |
| 18. | 60575 | Imán del embellecedor y puertas. | 40P. | 67793 | Puerta superior izquierda negra. |
|  | ------------ |  | 40P. | 67792 | Puerta superior izquierda nácar. |
|  | ------------ |  | 40E. | 67791 | Zócalo negro. |

- DESPIECE DE LA CALDERA HIDROCOPPER CANTINA SUPER (CS 2011).

- PARTES DE LA CALDERA CANTINA SUPER (CS 2011).

| 1. | 60300 | Motor reductor. | 23D | --------- | Soporte fijación top. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A. | 63022 | Tornillo sin-fin. | 24. | 63056 | Puerta lateral izquierda antracita. |
| 1B. | 62953 | Suplemento del motor reductor. | 24B. | 63055 | Puerta lateral derecha antracita. |
| 1C. | 62954 | Soporte motor reductor con casquillo. | 24D. | 61628.1 | Rejilla trasera. |
| 1D. | 61302 | Casquillo bronce ejes del sin fin. | 24D’. | --------- | Cubierta del motor reductor. |
| 1E. | 60304 | Acoplamiento ejes sin fin. | 24E. | 61330 | Tapa de la tolva. |
| 1F. | 62939 | Juego de tornillos del sin-fin. | 24E’ | 60433 | Asa de la tapa de la tolva. |
| 1G. | 67227 | Tope de goma motor reductor. | 24F. | 63067 | Tapa superior “top”. |
| 2. | 62897 | Extractor completo Ø100mm. | 24G. | 63054 | Embellecedor frontal |
| 2A. | 62895 | Carcasa aluminio del extractor. | 24O. | 63058 | Columna embellecedora antracita izquierda. |
| 2B. | 67824 | Motor del extractor con turbina. | 24P. | 63057 | Columna embellecedora antracita derecha. |
| 2C. | 62898 | Junta del motor. | 24U. | 62952 | Canaleta de protección de cinta teclado. |
| 2E. | 62899 | Junta de la brida del extractor. | 24Z. | 63053 | Tapa del intercambiador. |
| 2F. | 60312 | Juego de tornillos del extractor. | 25. | 67097 | Puerta completa con cristal. |
| 3C. | 77199.1 | Bomba de agua con racores. | 25A. | 67096 | Marco puerta del hogar. |
| 3D. | 77199 | Bomba de agua sin racores. | 25E. | 67098 | Cristal vitrocerámico. |
| 3E. | 76583 | Racor de bomba 1” x 3/4 (unidad). | 25G. | 67099 | Junta adhesiva del cristal. |
| 3F. | 81825 | Junta del racor 3/4. | 25H. | 61687 | Junta de fibra de la puerta. |
| 3K. | --------- | Aislamiento térmico frontal superior. | 25I. | 67100 | Junquillo sujeción del cristal (4 piezas). |
| 3L. | --------- | Tubo acodado unión bomba. | 25J. | 62640 | Sistema de cierre. |
| 3M. | --------- | Sujeción trasera a chasis de tubo bomba. | 25M. | --------- | Bisagra de la puerta (2 piezas) |
| 3N. | --------- | Sujeción superior a chasis de tubo bomba. | 26A. | 62672 | Cajón cenicero. |
| 3O. | --------- | Aislamiento térmico superior izquierdo. | 27A. | 62695 | Placa central del hogar. |
| 3P | --------- | Aislamiento térmico inferior izquierdo. | 27G. | 67823 | Puerta del intercambiador con junta. |
| 3Q | --------- | Aislamiento térmico frontal inferior. | 27G’ | --------- | Bisagra de la puerta del intercambiador |
| 3R | --------- | Aislamiento térmico superior derecho. | 28. | 63013 | Cestillo perforado. |
| 3S | --------- | Aislamiento térmico frontal medio. | 29. | 62341 | Registro de limpieza redondo. |
| 3T | --------- | Fijación para el aislamiento térmico. | 29E. | --------- | Junta tapa frontal limpieza del intercambiador. |
| 3Z | --------- | Juego de aislamiento (5 pzs. y fijaciones). | 29F. | --------- | Juego de tornillería para tapa frontal limpieza. |
| 4. | 60325 | Resistencia de encendido. | 29H | --------- | Tapa frontal limpieza del intercambiador. |
| 4A. | 60427 | Tubo soporte con guía de la resistencia. | 30B. | --------- | Sistema de varillas de limpieza. |
| 4B. | 60326 | Resistencia encendido con tubo soporte. | 30C. | --------- | Tuerca de cierre (x1 unidad). |
| 4C. | 60327.1 | Tornillo tope resistencia. | 30D. | --------- | Empuñadura |
| 5. | 60321 | Cable de alimentación. | 30E. | --------- | Chapa unión empuñadura/varilla (x1 unidad). |
| 5D. | 67102 | Filtro antiparasitario EMI de entrada. | 30F. | --------- | Varilla de limpieza Ø12mm |
| 6. | 61360 | Placa electrónica C.P.U. | 30G. | --------- | Casquillo guía de la varilla. |
| 6A. | 61360.1 | Chapa soporte C.P.U. | 30H. | --------- | Tuerca cúbica sujeción varilla. |
| 6B. | 60363 | Fusible super rápido de la C.P.U. (5x20-3,15A). | 30I. | --------- | Chapa tope sujeción varilla. |
| 6D. | 67113 | Regleta de identificación modelo Hidrocopper Super. | 30J. | --------- | Tapón cierre varilla. |
| 6F. | 62360.2 | Tubo de silicona para lectura de aire. | 34*. | 62610 | Conjunto completo para A.C.S. |
| 7A. | 60667 | Termostato 5 metros. | 34A*. | 62611 | Intercambiador placas A.C.S. |
| 7B.* | 60668 | Termostato 7 metros. | 34B*. | --------- | Soporte intercambiado de placas |
| 7C. | 61366 | Mando a distancia. | 34C*. | 62612 | Placa electrónica act. intercambiador ACS |
| 7D.* | 62651 | Adaptador para conexión externa. | 34D*. | 62937 | Soporte placa electrónica activación A.C.S |
| 7E.* | 67376 | Termostato inalámbrico ECOFOREST. | 34E*. | 62613 | Kit cable conexión intercambiador |
| 7I.* | 62894 | Puerto optoacoplado | 34F*. | 45905 | Codo latón 3/4 H-H (x2 unidades) |
| 7M.* | 67403 | Sistema de alimentación ininterrumpida. | 34G*. | 45904 | Codo latón 1/2 H-H (x2 unidades) |
| 8. | 61341 | Sensor de temperatura de salida de gases. | 34H*. | 45015 | Alargadera 3/4 x 50 M-H (x2 unidades) |
| 9. | 61343 | Sensor de temperatura del agua. | 34I*. | 45010 | Alargadera 1/2 x 50 M-H (x2 unidades) |
| 10. | 61361 | Teclado completo. | 34K*. | 62616 | Codo M-H reducido 1” x 3/4 (x2 unidades) |
| 10A. | 61363.1 | Soporte del teclado. | 34L*. | 40905 | Válvula esfera M-H con racor 3/4 (x2/u) |
| 10C. | 61364 | Cinta de conexión del teclado. | 34M* | 45303 | Machón 3/4 (x2 unidades) |
| 11. | 62932 | Rejilla de seguridad. | 34N*. | 62619 | Latiguillo de acero extens. de 100-195mm |
| 11C. | --------- | Tapas para conexión de la tolva externa. | 34Ñ*. | 62619/1 | Latiguillo de acero extens. de 170-400mm |
| 15. | 67105 | Cableado interno de fuerza. | 48. | 67303 | Patas niveladoras de goma (unidad). |
| 16. | 61324 | Cableado interno de maniobra. | 49B. | --------- | Chapa cromada logotipo. |
| 17. | 76910 | Termostato de seguridad y rearme 90 °C. | 49C. | --------- | Tornillos cierre chapa cromada logotipo. |
| 17A. | 60344 | Termostato de seguridad de la tolva 75 °C. | 50. | 20180 | Escobilla de limpieza. |
| 17C. | 77500.1 | Medidor de presión electrónico. | 51.* | 60389.1 | Silicona de alta temperatura para juntas |
| 17D. | 76962 | Vaso de expansión. | 52.* | 21271 | Limpia cristales Ecoforest |
| 17E. | 48104 | Válvula de seguridad. | 53.* | 67243 | Limpia intercambiadores Ecoforest |
| 17F. | 35601 | Purgador. |  |  |  |
| 17I. | 22620 | Muelle de fricción. |  |  |  |
| 18. | 60575 | Imán del embellecedor y puertas. |  |  |  |
| 18O. | --------- | Ángulo sujeción frontal cantina. |  |  |  |
| 18P. | --------- | Ángulo sujeción frontal cantina. |  |  |  |
| 23. | 63060 | Batiente superior izquierdo. |  |  |  |
| 23A. | 63062 | Batiente inferior izquierdo. |  |  |  |
| 23B. | 63059 | Batiente superior derecho. |  |  |  |
| 23C. | 63061 | Batiente inferior derecho. |  |  |  |
| * OPCIONAL |  |  |  |  |  |

- DESPIECE DE LA CALDERA HIDROCOPPER SUPER E HIDROCOPPER SUPER CERÁMICA (HS 2011).

- PARTES DE LA CALDERA HIDROCOPPER SUPER E HIDROCOPPER SUPER CERÁMICA (HS 2011).

| 1. | 60300 | Motor reductor. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior beige. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A. | 63022 | Tornillo sin-fin. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior cuero. |
| 1B. | 62953 | Suplemento del motor reductor. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior inox. |
| 1C. | 62954 | Soporte motor reductor con casquillo. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior cera. |
| 1D. | 61302 | Casquillo bronce ejes del sin fin. | 24G’. | 62910 | Embellecedor frontal antracita. |
| 1E. | 60304 | Acoplamiento ejes sin fin. | 24O. | 62912.5 | Columna embellecedora izquierda burdeos. |
| 1F. | 62939 | Juego de tornillos del sin-fin. | 24O. | 62912.7 | Columna embellecedora izquierda beige. |
| 1G. | 67227 | Tope de goma motor reductor. | 24O. | --------- | Columna embellecedora izquierda cuero. |
| 2. | 62897 | Extractor completo Ø100mm. | 24O. | 62912.8 | Columna embellecedora izquierda inox. |
| 2A. | 62895 | Carcasa aluminio del extractor. | 24O. | --------- | Columna embellecedora izquierda cera. |
| 2B. | 67824 | Motor del extractor con turbina. | 24P. | 62911.5 | Columna embellecedora derecha burdeos.. |
| 2C. | 62898 | Junta del motor. | 24P. | 62911.7 | Columna embellecedora derecha beige. |
| 2E. | 62899 | Junta de la brida del extractor. | 24P. | --------- | Columna embellecedora derecha cuero. |
| 2F. | 62938 | Juego de tornillos del extractor. | 24P. | 62911.8 | Columna embellecedora derecha inox. |
| 3C. | 77199.1 | Bomba de agua con racores. | 24P. | --------- | Columna embellecedora derecha cera. |
| 3D. | 77199 | Bomba de agua sin racores. | 24O’ | 67076 | Lateral rectangular cerámico burdeos. |
| 3E. | 76583 | Racor de bomba 1” x 3/4 (unidad). | 24O’ | 67067 | Lateral rectangular cerámico beige. |
| 3F. | 81825 | Junta del racor 3/4. | 24O’ | 67078 | Lateral rectangular cerámico cuero. |
| 3L. | --------- | Tubo acodado unión bomba. | 24U. | 62952 | Canaleta de protección de cinta teclado. |
| 3M. | --------- | Sujeción a chasis de tubo bomba. | 24Z. | 63053 | Tapa del intercambiador. |
| 3N. | --------- | Sujeción superior a chasis de tubo bomba. | 24Z’ | 67090 | Tapa del intercambiador cerámico burdeos. |
| 4. | 60325 | Resistencia de encendido. | 24Z’ | 67091 | Tapa del intercambiador cerámico beige. |
| 4A. | 60427 | Tubo soporte con guía de la resistencia. | 24Z’ | 67092 | Tapa del intercambiador cerámico cuero. |
| 4B. | 60326 | Resistencia encendido con tubo soporte. |  | 67214 | Kit completo cerámica burdeos. |
| 4C. | 60327.1 | Tornillo tope resistencia. |  | 67215 | Kit completo cerámica beige. |
| 5. | 60321 | Cable de alimentación. |  | 67216 | Kit completo cerámica cuero. |
| 5D. | 67102 | Filtro antiparasitario EMI de entrada. | 25. | 61692 | Puerta completa con cristal. |
| 6. | 61360 | Placa electrónica C.P.U. | 25A. | 61690 | Marco puerta del hogar. |
| 6A. | 61360.1 | Chapa soporte C.P.U. | 25E. | 61682 | Cristal vitrocerámico. |
| 6B. | 61363 | Fusible super rápido de la C.P.U. (5x20-3,15A). | 25G. | 61685 | Junta adhesiva del cristal. |
| 6D. | 67113 | Regleta de identificación modelo Hidrocopper Super. | 25H. | 61687 | Junta de fibra de la puerta. |
| 6F. | 62360.2 | Tubo de silicona para lectura de aire. | 25I. | 61684 | Junquillo sujeción del cristal (4 piezas). |
| 7A. | 60667 | Termostato 5 metros. | 25J. | 62640 | Sistema de cierre. |
| 7B.* | 60668 | Termostato 7 metros. | 25M. | 61684 | Bisagra de la puerta. |
| 7C. | 61366 | Mando a distancia. | 26A. | 67672 | Cajón cenicero. |
| 7D.* | 62651 | Adaptador para conexión externa. | 27A. | 62695 | Placa central del hogar. |
| 7E.* | 67388 | Termostato inalámbrico ECOFOREST. | 27G. | 67823 | Puerta del intercambiador con junta. |
| 7I.* | 62894 | Puerto optoacoplado. | 27G’ | --------- | Bisagra de la puerta del intercambiador |
| 7M.* | 67403 | Sistema de alimentación ininterrumpida. | 28. | 63013 | Cestillo perforado. |
| 8. | 61341 | Sensor de temperatura de salida de gases. | 29. | 62341 | Registro de limpieza redondo. |
| 9. | 61343 | Sensor de temperatura del agua. | 29E. | --------- | Junta tapa frontal limpieza del intercambiador. |
| 10. | 61361 | Teclado completo. | 29F. | --------- | Juego de tornillería para tapa frontal limpieza. |
| 10A. | 61363.1 | Soporte del teclado. | 29H. | --------- | Tapa frontal limpieza del intercambiador |
| 10C. | 61364 | Cinta de conexión del teclado. | 30B. | --------- | Sistema de varillas de limpieza. |
| 11. | 62932 | Rejilla de seguridad. | 30C. | --------- | Tuerca de cierre (x1 unidad). |
| 11C. | --------- | Tapas para conexión de la tolva externa. | 30D. | --------- | Empuñadura |
| 15. | 67104 | Cableado interno de fuerza. | 30E. | --------- | Chapa unión empuñadura/varilla (x1 unidad). |
| 16. | 61324 | Cableado interno de maniobra. | 30F. | --------- | Varilla de limpieza Ø12mm |
| 17. | 76910 | Termostato de seg. y rearme 90-110 °C. | 30G. | --------- | Casquillo guía de la varilla. |
| 17A. | 60344 | Termostato de seguridad de la tolva. | 30H. | --------- | Tuerca cúbica sujeción varilla. |
| 17C. | 77500.1 | Medidor de presión electrónico. | 30I. | --------- | Chapa tope sujeción varilla. |
| 17D. | 76962 | Vaso de expansión. | 30J. | --------- | Tapón cierre varilla. |
| 17E. | 48104 | Válvula de seguridad. | 34*. | 62610 | Conjunto completo para A.C.S. |
| 17F. | 35601 | Purgador. | 34A*. | 62611 | Intercambiador placas A.C.S. |
| 17I. | 22620 | Muelle de fricción. | 34B*. | --------- | Soporte intercambiado de placas |
| 18. | 60575 | Imán del embellecedor y puertas. | 34C*. | 62612 | Placa electrónica activación. intercambiador ACS |
| 23. | 62918 | Batiente superior izquierdo. | 34D*. | 62937 | Soporte placa electrónica activación A.C.S |
| 23A. | 62917 | Batiente inferior izquierdo. | 34E*. | 62613 | Kit cable conexión intercambiador |
| 23B. | 62918.1 | Batiente superior derecho. | 34F*. | 45905 | Codo latón 3/4 H-H (x2 unidades) |
| 23C. | 62917.1 | Batiente inferior derecho. | 34G*. | 45904 | Codo latón 1/2 H-H (x2 unidades) |
| 23D | --------- | Soporte fijación top. | 34H*. | 45015 | Alargadera 3/4 x 50 M-H (x2 unidades) |
| 23I | --------- | Soporte fijación top cerámico. | 34I*. | 45010 | Alargadera 1/2 x 50 M-H (x2 unidades) |
| 24. | 62904.1 | Puerta lateral izquierda antracita. | 34K*. | 62616 | Codo M-H reducido 1” x 3/4 (x2 unidades) |
| 24’. | 67222 | Puerta lateral izquierda cerámica. | 34L*. | 40905 | Válvula esfera M-H con racor 3/4 (x2/u) |
| 24B. | 62904 | Puerta lateral derecha antracita. | 34M* | 45303 | Machón 3/4 (x2 unidades). |
| 24B’. | 67221 | Puerta lateral derecha cerámica. | 34N*. | 62619 | Latiguillo de acero extensible de 100-195mm. |
| 24D. | 61328.1 | Rejilla trasera. | 34Ñ*. | 62619.1 | Latiguillo de acero extensible de 170-400mm. |
| 24D’. | --------- | Cubierta del motor reductor. | 49. | 60399 | Logotipo. |
| 24E. | 61330 | Tapa de la tolva. | 50. | 20180 | Escobilla de limpieza. |
| 24E’ | 60433 | Asa de la tapa de la tolva. | 51.* | 60389.1 | Silicona de alta temperatura para juntas. |
| 24F. | 62900 | Tapa superior “top”. | 52.* | 21271 | Limpia cristales Ecoforest. |
| 24F’. | 67226 | Tapa superior “top” cerámica. | 53.* | 67243 | Limpia intercambiadores Ecoforest. |
| 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior antracita. |  |  |  |
| 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior burdeos. |  |  |  |
| * OPCIONAL. |  |  |  |  |  |

- DESPIECE DE LA CALDERA HIDROCOPPER E HIDROCOPPER CERÁMICA (HC 2011).

- PARTES DE LA CALDERA HIDROCOPPER E HIDROCOPPER CERÁMICA (HC 2011).

| 1 | 60300 | Motor reductor. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior antracita. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 61301 | Tornillo sin-fin. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior burdeos. |
| 1B | 62940 | Suplemento del motor reductor. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior beige. |
| 1C | 62941 | Soporte motor reductor con casquillo. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior cuero. |
| 1D | 61302 | Casquillo bronce ejes del sin fin. | 24O. | 62915 | Columna embellecedora izquierda antracita. |
| 1E | 60304 | Acoplamiento ejes sin fin. | 24O. | 62915.5 | Columna embellecedora izquierda burdeos. |
| 1F | 62939 | Juego de tornillos del sin-fin. | 24O. | 62915.7 | Columna embellecedora izquierda beige. |
| 1G. | 67227 | Tope de goma motor reductor. | 24O. | --------- | Columna embellecedora izquierda cuero. |
| 2 | 61605 | Extractor completo. | 24O. | 62915.8 | Columna embellecedora izquierda inox. |
| 2A | 61606 | Carcasa aluminio del extractor. | 24P. | 62916 | Columna embellecedora derecha antracita. |
| 2B | 60307 | Motor del extractor. | 24P. | 62916.5 | Columna embellecedora derecha burdeos.. |
| 2C | 60310 | Junta del motor. | 24P. | 62916.7 | Columna embellecedora derecha beige. |
| 2E | 60311 | Junta de la brida del extractor. | 24P. | --------- | Columna embellecedora derecha cuero. |
| 2F | 62938 | Juego de tornillos del extractor. | 24P. | 62916.8 | Columna embellecedora derecha inox. |
| 3C. | 77199.1 | Bomba de agua con racores. | 24O’ | 67070 | Lateral rectangular cerámico burdeos. |
| 3D. | 77199 | Bomba de agua sin racores. | 24O’ | 67071 | Lateral rectangular cerámico beige. |
| 3E. | 76583 | Racor de bomba 1” x 3/4 (unidad). | 24O’ | 67072 | Lateral rectangular cerámico cuero. |
| 3F. | 81825 | Junta del racor 3/4. | 24U. | 62933 | Canaleta de protección de cinta teclado. |
| 3L. | --------- | Tubo acodado unión bomba. | 24Z. | 62942 | Tapa del intercambiador. |
| 3M. | --------- | Sujeción a chasis de tubo bomba. | 24Z’ | 67073 | Tapa del intercambiador cerámico burdeos. |
| 3N. | --------- | Sujeción superior a chasis de tubo bomba. | 24Z’ | 67074 | Tapa del intercambiador cerámico beige. |
| 4. | 60325 | Resistencia de encendido. | 24Z’ | 67075 | Tapa del intercambiador cerámico cuero. |
| 4A. | 60427 | Tubo soporte con guía de la resistencia. |  | 67211 | Kit completo cerámica burdeos. |
| 4B. | 60326 | Resistencia encendido con tubo soporte. |  | 67212 | Kit completo cerámica beige. |
| 4C. | 60327.1 | Tornillo tope resistencia. |  | 67213 | Kit completo cerámica cuero. |
| 5. | 60321 | Cable de alimentación. | 25. | 61692 | Puerta completa con cristal. |
| 5D. | 67102 | Filtro antiparasitario EMI de entrada. | 25A. | 61690 | Marco puerta del hogar. |
| 6. | 61360 | Placa electrónica C.P.U. | 25E. | 61682 | Cristal vitrocerámico. |
| 6A. | 61360.1 | Chapa soporte C.P.U. | 25G. | 61685 | Junta adhesiva del cristal. |
| 6B. | 61363 | Fusible super rápido de la C.P.U. (5x20-6A). | 25H. | 61687 | Junta de fibra de la puerta. |
| 6D. | 67112 | Regleta de identificación modelo Hidrocopper. | 25I. | 61684 | Junquillo sujeción del cristal (4 piezas). |
| 6F. | 62360 | Tubo de silicona para lectura de aire. | 25J. | 62640 | Sistema de cierre. |
| 7A. | 60667 | Termostato 5 metros. | 25M. | 61684 | Bisagra de la puerta. |
| 7B*. | 60668 | Termostato 7 metros. | 26A. | 67672 | Cajón cenicero. |
| 7C. | 61366 | Mando a distancia. | 27A. | 62695 | Placa central del hogar. |
| 7D.* | 62651 | Adaptador para conexión externa. | 27G. | 67823 | Puerta del intercambiador con junta. |
| 7E.* | 67388 | Termostato inalámbrico ECOFOREST. | 27G’ | --------- | Bisagra de la puerta del intercambiador |
| 7I.* | 62894 | Puerto optoacoplado | 28. | 61668 | Cestillo perforado. |
| 7M.* | 67403 | Sistema de alimentación ininterrumpida. | 29. | 62341 | Registro de limpieza redondo. |
| 8. | 61341 | Sensor de temperatura de salida de gases. | 29E. | --------- | Junta tapa frontal limpieza del intercambiador. |
| 9. | 61343 | Sensor de temperatura del agua. | 29F. | --------- | Juego de tornillería para tapa frontal limpieza. |
| 10. | 61361 | Teclado completo. | 29H. | 67822 | Tapa frontal limpieza del intercambiador. |
| 10A. | 61363.1 | Soporte del teclado. | 30B. | --------- | Sistema de varillas de limpieza. |
| 10C. | 61364 | Cinta de conexión del teclado. | 30C. | --------- | Tuerca de cierre (x1 unidad). |
| 11. | 62932 | Rejilla de seguridad. | 30D. | --------- | Empuñadura |
| 11C. | --------- | Tapas para conexión de la tolva externa. | 30E. | --------- | Chapa unión empuñadura/varilla (x1 unidad). |
| 15. | 67105 | Cableado interno de fuerza. | 30F. | --------- | Varilla de limpieza Ø12mm |
| 16. | 61324 | Cableado interno de maniobra. | 30G. | --------- | Casquillo guía de la varilla. |
| 17. | 76910 | Termostato de seguridad y rearme 90-110 °C. | 30H. | --------- | Tuerca cúbica sujeción varilla. |
| 17A. | 60344 | Termostato de seguridad de la tolva. | 30I. | --------- | Chapa tope sujeción varilla. |
| 17C. | 77500.1 | Medidor de presión electrónico. | 30J. | --------- | Tapón cierre varilla. |
| 17D. | 76962 | Vaso de expansión. | 34*. | 62610 | Conjunto completo para A.C.S. |
| 17E. | 48104 | Válvula de seguridad. | 34A*. | 62611 | Intercambiador placas A.C.S. |
| 17F. | 35601 | Purgador. | 34B*. | --------- | Soporte intercambiado de placas |
| 18. | 60575 | Imán del embellecedor y puertas. | 34C*. | 62612 | Placa electrónica activación. intercambiador ACS |
| 23. | 61638 | Batiente superior izquierdo. | 34D*. | 62937 | Soporte placa electrónica activación A.C.S |
| 23A. | 61637 | Batiente inferior izquierdo. | 34E*. | 62613 | Kit cable conexión intercambiador |
| 23B. | 61638.1 | Batiente superior derecho. | 34F*. | 45905 | Codo latón 3/4 H-H (x2 unidades) |
| 23C. | 61637.1 | Batiente inferior derecho. | 34G*. | 45904 | Codo latón 1/2 H-H (x2 unidades) |
| 23D | --------- | Soporte fijación top. | 34H*. | 45015 | Alargadera 3/4 x 50 M-H (x2 unidades) |
| 23I | --------- | Soporte fijación top cerámico. | 34I*. | 45010 | Alargadera 1/2 x 50 M-H (x2 unidades) |
| 24. | 61636.1 | Puerta lateral izquierda antracita. | 34K*. | 62616 | Codo M-H reducido 1” x 3/4 (x2 unidades) |
| 24. | 61636.1.5 | Puerta lateral izquierda burdeos. | 34L*. | 40905 | Válvula esfera M-H con racor 3/4 (x2/u) |
| 24’. | 67220 | Puerta lateral izquierda cerámica. | 34M* | 45303 | Machón 3/4 (x2 unidades). |
| 24B. | 61636 | Puerta lateral derecha antracita. | 34N*. | 62619 | Latiguillo de acero extensible de 100-195mm. |
| 24B. | 61636.5 | Puerta lateral derecha burdeos. | 34Ñ*. | 62619/1 | Latiguillo de acero extensible de 170-400mm. |
| 24B’. | 67219 | Puerta lateral derecha cerámica. | 49. | 60399 | Logotipo. |
| 24D. | 61328.1 | Rejilla trasera. | 50. | 20180 | Escobilla de limpieza. |
| 24D’. | --------- | Cubierta del motor reductor. | 51.* | 60389.1 | Silicona de alta temperatura para juntas. |
| 24E. | 61330 | Tapa de la tolva. | 52.* | 21271 | Limpia cristales Ecoforest. |
| 24E’ | 60433 | Asa de la tapa de la tolva. | 53.* | 67243 | Limpia intercambiadores Ecoforest. |
| 24F. | 61631 | Tapa superior “top”. |  |  |  |
| 24F’. | 67225 | Tapa superior “top” cerámica. |  |  |  |
| * OPCIONAL. |  |  |  |  |  |

- DESPIECE DE LA CALDERA HIDROCOPPER MINI (HB 2011).

- PARTES DE LA CALDERA HIDROCOPPER MINI (HB 2011).

| 1 | 60300 | Motor reductor. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior burdeos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 61301 | Tornillo sin-fin. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior beige. |
| 1B | 62940 | Suplemento del motor reductor. | 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior cuero. |
| 1C | 62941 | Soporte motor reductor con casquillo. | 24O. | 62914 | Columna embellecedora izquierda antracita. |
| 1D | 61302 | Casquillo bronce ejes del sin fin. | 24O. | 62914.5 | Columna embellecedora izquierda burdeos. |
| 1E | 60304 | Acoplamiento ejes sin fin. | 24O. | 62914.7 | Columna embellecedora izquierda beige. |
| 1F | 62939 | Juego de tornillos del sin-fin. | 24P. | 62913 | Columna embellecedora derecha antracita. |
| 1G. | 67227 | Tope de goma motor reductor. | 24P. | 62913.5 | Columna embellecedora derecha burdeos. |
| 2 | 61605 | Extractor completo. | 24P. | 62913.7 | Columna embellecedora derecha beige. |
| 2A | 61606 | Carcasa aluminio del extractor. | 24U. | 62955 | Canaleta de protección de cinta teclado. |
| 2B | 60307 | Motor del extractor. | 24Z. | 62942 | Tapa del intercambiador. |
| 2C | 60310 | Junta del motor. | 25. | 61692 | Puerta completa con cristal. |
| 2E | 60311 | Junta de la brida del extractor. | 25A. | 61690 | Marco puerta del hogar. |
| 2F | 62938 | Juego de tornillos del extractor. | 25E. | 61682 | Cristal vitrocerámico. |
| 3C. | 77199.1 | Bomba de agua con racores. | 25G. | 61685 | Junta adhesiva del cristal. |
| 3D. | 77199 | Bomba de agua sin racores. | 25H. | 61687 | Junta de fibra de la puerta. |
| 3E. | 76583 | Racor de bomba 1” x 3/4 (unidad). | 25I. | 61684 | Junquillo sujeción del cristal (4 piezas). |
| 3F. | 81825 | Junta del racor 3/4. | 25J. | 62640 | Sistema de cierre. |
| 3L. | --------- | Tubo acodado unión bomba. | 25M. | 61684 | Bisagra de la puerta. |
| 3M. | --------- | Sujeción a chasis de tubo bomba. | 26A. | 67672 | Cajón cenicero. |
| 3N. | --------- | Sujeción superior a chasis de tubo bomba. | 27A. | 62695 | Placa central del hogar. |
| 4. | 60325 | Resistencia de encendido. | 27G. | 67823 | Puerta del intercambiador con junta. |
| 4A. | 60427 | Tubo soporte con guía de la resistencia. | 27G’ | --------- | Bisagra de la puerta del intercambiador |
| 4B. | 60326 | Resistencia encendido con tubo soporte. | 28. | 61668 | Cestillo perforado. |
| 4C. | 60327.1 | Tornillo tope resistencia. | 29. | 62341 | Registro de limpieza redondo. |
| 5. | 60321 | Cable de alimentación. | 29E. | --------- | Junta tapa frontal limpieza del intercambiador. |
| 5D. | 67102 | Filtro antiparasitario EMI de entrada. | 29F. | --------- | Juego de tornillería para tapa frontal limpieza. |
| 6. | 61360 | Placa electrónica C.P.U. | 29H. | --------- | Tapa frontal limpieza del intercambiador. |
| 6A. | 61360.1 | Chapa soporte C.P.U. | 30. | 60414 | Bola de la varilla de limpieza. |
| 6B. | 61363 | Fusible super rápido de la C.P.U. (5x20-3,15A). | 30B. | --------- | Sistema de varillas de limpieza. |
| 6D. | 67114 | Regleta de identificación modelo Hidrocopper mini. | 30D. | --------- | Empuñadura |
| 6F. | 62360 | Tubo de silicona para lectura de aire. | 30G. | --------- | Casquillo guía de la varilla. |
| 7A. | 60667 | Termostato 5 metros. | 30H. | --------- | Tuerca cúbica sujeción varilla. |
| 7B*. | 60668 | Termostato 7 metros. | 30I. | --------- | Chapa tope sujeción varilla. |
| 7C. | 61366 | Mando a distancia. | 30J. | --------- | Tapón cierre varilla. |
| 7D.* | 62651 | Adaptador para conexión externa. | 49. | 60399 | Logotipo. |
| 7E.* | 67388 | Termostato inalámbrico ECOFOREST. | 50. | 20180 | Escobilla de limpieza. |
| 7I.* | 62894 | Puerto optoacoplado. | 51.* | 60389.1 | Silicona de alta temperatura para juntas. |
| 7M.* | 67403 | Sistema de alimentación ininterrumpida. | 52.* | 21271 | Limpia cristales Ecoforest. |
| 8. | 61341 | Sensor de temperatura de salida de gases. | 53.* | 67243 | Limpia intercambiadores Ecoforest. |
| 9. | 61343 | Sensor de temperatura del agua. |  |  |  |
| 10. | 61361 | Teclado completo. |  |  |  |
| 10A. | 61363.1 | Soporte del teclado. |  |  |  |
| 10C. | 61364 | Cinta de conexión del teclado. |  |  |  |
| 11. | 62932 | Rejilla de seguridad. |  |  |  |
| 11C. | --------- | Tapas para conexión de la tolva externa. |  |  |  |
| 15. | 67105 | Cableado interno de fuerza. |  |  |  |
| 16. | 61324 | Cableado interno de maniobra. |  |  |  |
| 17. | 76910 | Termostato de seguridad y rearme 90-110 °C. |  |  |  |
| 17A. | 60344 | Termostato de seguridad de la tolva. |  |  |  |
| 17C. | 77500.1 | Medidor de presión electrónico. |  |  |  |
| 17D. | 76962 | Vaso de expansión. |  |  |  |
| 17E. | 48104 | Válvula de seguridad. |  |  |  |
| 17F. | 35601 | Purgador. |  |  |  |
| 18. | 60575 | Imán del embellecedor y puertas. |  |  |  |
| 23. | 61638 | Batiente superior izquierdo. |  |  |  |
| 23A. | 61637 | Batiente inferior izquierdo. |  |  |  |
| 23B. | 61638.1 | Batiente superior derecho. |  |  |  |
| 23C. | 61637.1 | Batiente inferior derecho. |  |  |  |
| 23D | --------- | Soporte fijación top. |  |  |  |
| 23I | --------- | Soporte fijación top cerámico. |  |  |  |
| 24. | 62905.1 | Puerta lateral izquierda antracita. |  |  |  |
| 24. | 62905.1.5 | Puerta lateral izquierda burdeos. |  |  |  |
| 24B. | 62905 | Puerta lateral derecha antracita. |  |  |  |
| 24B. | 62905.5 | Puerta lateral derecha burdeos. |  |  |  |
| 24D. | 61328.1 | Rejilla trasera. |  |  |  |
| 24D’. | --------- | Cubierta del motor reductor. |  |  |  |
| 24E. | 61330 | Tapa de la tolva. |  |  |  |
| 24E’ | 60433 | Asa de la tapa de la tolva. |  |  |  |
| 24F. | 62906 | Tapa superior “top”. |  |  |  |
| 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior antracita. |  |  |  |
| * OPCIONAL. |  |  |  |  |  |

- DESPIECE DE LA CALDERA HIDROCOPPER INSERT (EH 2010).

- PARTES DEL ENCASTRABLE HIDROCOPPER (EH 2010).

| 1 | 60300 | Motor reductor. | 25J. | 62640 | Sistema de cierre. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 61301 | Tornillo sin-fin. | 25K. | 62938 | Manilla de la puerta del hogar y cenicero. |
| 1B | 62940 | Suplemento del motor reductor. | 25M. | 61684 | Bisagra de la puerta. |
| 1C | 62941 | Soporte motor reductor con casquillo. | 26A. | 67672 | Cajón cenicero. |
| 1D | 61302 | Casquillo bronce ejes del sin fin. | 27. | 62697 | Juego de placas del hogar. |
| 1E | 60304 | Acoplamiento ejes sin fin. | 27A. | 62695.1 | Placa central del hogar. |
| 1F | 62939 | Juego de tornillos del sin-fin. | 27B. | 62694 | Placa izquierda del hogar. |
| 1G. | 67227 | Tope de goma motor reductor. | 27C. | 62696 | Placa derecha del hogar. |
| 2 | 61605 | Extractor completo. | 27E. | 62935 | Varilla de limpieza del intercambiador Ø12 |
| 2A | 61606 | Carcasa aluminio del extractor. | 27E’ | 63038 | Varilla de limpieza del intercambiador articulada Ø12 |
| 2B | 60307 | Motor del extractor. | 27G. | --------- | Puerta del intercambiador con junta. |
| 2C | 60310 | Junta del motor. | 27G’ | --------- | Bisagra de la puerta del intercambiador |
| 2E | 60311 | Junta de la brida del extractor. | 28. | 61668 | Cestillo perforado. |
| 2F | 62938 | Juego de tornillos del extractor. | 29. | 62341 | Registro de limpieza redondo. |
| 3C. | 77199.1 | Bomba de agua con racores. | 29C. | 62946.1 | Tapa lateral izquierda del intercambiador. |
| 3D. | 77199 | Bomba de agua sin racores. | 29D. | 62946 | Tapa lateral derecha del intercambiador. |
| 3E. | 76583 | Racor de bomba 1” x 3/4 (unidad). | 29E | 62950 | Junta de la tapa del intercambiador. |
| 3F. | 81825 | Junta del racor 3/4. | 34P. | 81506 | Latiguillo flexible 3/4 x 1m (unidad). |
| 4. | 60325 | Resistencia de encendido. | 49. | 60399 | Logotipo. |
| 4A. | 60427 | Tubo soporte con guía de la resistencia. | 50. | 20180 | Escobilla de limpieza. |
| 4B. | 60326 | Resistencia encendido con tubo soporte. | 51.* | 60389.1 | Silicona de alta temperatura para juntas. |
| 4C. | 60327.1 | Tornillo tope resistencia. | 52.* | 21271 | Limpia cristales Ecoforest. |
| 5. | 60321 | Cable de alimentación. | 53.* | 67243 | Limpia intercambiadores Ecoforest. |
| 5D. | 67102 | Filtro antiparasitario EMI de entrada. |  |  |  |
| 6. | 61360 | Placa electrónica C.P.U. |  |  |  |
| 6A. | 61360.1 | Chapa soporte C.P.U. |  |  |  |
| 6B. | 61363 | Fusible super rápido de la C.P.U. (5x20-3,15A). |  |  |  |
| 6D. | 67111 | Regleta de identificación modelo Hidrocopper mini. |  |  |  |
| 6F. | 62360 | Tubo de silicona para lectura de aire. |  |  |  |
| 7A. | 60667 | Termostato 5 metros. |  |  |  |
| 7B*. | 60668 | Termostato 7 metros. |  |  |  |
| 7C. | 61366 | Mando a distancia. |  |  |  |
| 7D.* | 62651 | Adaptador para conexión externa. |  |  |  |
| 7E.* | 67388 | Termostato inalámbrico ECOFOREST. |  |  |  |
| 7I.* | 62894 | Puerto optoacoplado |  |  |  |
| 7M.* | 67403 | Sistema de alimentación ininterrumpida. |  |  |  |
| 8. | 61341 | Sensor de temperatura de salida de gases. |  |  |  |
| 9. | 61343 | Sensor de temperatura del agua. |  |  |  |
| 10. | 61361 | Teclado completo. |  |  |  |
| 10C. | 61364 | Cinta de conexión del teclado. |  |  |  |
| 11. | 62932 | Rejilla de seguridad. |  |  |  |
| 15. | 67105 | Cableado interno de fuerza. |  |  |  |
| 16. | 61324 | Cableado interno de maniobra. |  |  |  |
| 17. | 76910 | Termostato de seguridad y rearme 90-110 °C. |  |  |  |
| 17A. | 60344 | Termostato de seguridad de la tolva. |  |  |  |
| 17C. | 77500.1 | Medidor de presión electrónico. |  |  |  |
| 17D. | 76962 | Vaso de expansión. |  |  |  |
| 17E. | 48104 | Válvula de seguridad. |  |  |  |
| 17F. | 35601 | Purgador. |  |  |  |
| 18. | 60575 | Imán del embellecedor y puertas. |  |  |  |
| 24E. | 62630.1 | Tapa de la tolva. |  |  |  |
| 24F. | 62631.2 | Tapa superior “top”. |  |  |  |
| 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior con bisagra antracita. |  |  |  |
| 24G. | --------- | Embellecedor frontal superior con bisagra beige. |  |  |  |
| 24I. | 67246 | Chapa de la tolva. |  |  |  |
| 24J. | 62944 | Rampa de carga del combustible. |  |  |  |
| 24O. | 62947 | Columna embellecedora izquierda antracita. |  |  |  |
| 24O. | 62947.7 | Columna embellecedora izquierda beige. |  |  |  |
| 24P. | 62945 | Columna embellecedora derecha antracita. |  |  |  |
| 24P. | 62945.7 | Columna embellecedora derecha beige. |  |  |  |
| 24R. | 62338.3 | Marco lateral izquierdo. |  |  |  |
| 24S. | 62338.2 | Marco superior. |  |  |  |
| 24T. | 62338.1 | Marco lateral derecho. |  |  |  |
| 24Q. | 62338 | Juego paneles del encastrable. |  |  |  |
| 25. | 61692 | Puerta completa con cristal. |  |  |  |
| 25A. | 61690 | Marco puerta del hogar. |  |  |  |
| 25E. | 61682 | Cristal vitrocerámico. |  |  |  |
| 25G. | 61685 | Junta adhesiva del cristal. |  |  |  |
| 25H. | 61687 | Junta de fibra de la puerta. |  |  |  |
| 25I. | 61684 | Junquillo sujeción del cristal (4 piezas). |  |  |  |
| * OPCIONAL. |  |  |  |  |  |

- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Verde/Azul

Negro

Rojo

Presostato

Bomba de agua

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CALDERA SUPER INSERT (SI 2011).

| Retorno de calefacción – rosca 3/4” hembra. |  | - Potencia mínima de instalación: 10 kW. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descarga de la válvula de seguridad – rosca 1/2” hembra. |  | - Rendimiento: 91 % |  |
| Ida de calefacción – rosca 3/4” hembra. |  | - Capacidad de la tolva: 138 kg. |  |
| Carga – descarga – rosca 1/2” hembra. |  | - Presiones de trabajo: mín. 0,8 bar – máx. 2,8 bar |  |
| Salida de gases Ø100mm. |  | - Presión de trabajo recomendada: 1,2 bar. |  |
| Tubo de entrada de aire Ø43mm. |  | - Vaso de expansión: 8 litros ¦ 3 bar máx. ¦ -10/+100 °C. |  |
| - Altura: 1.378 ± 5mm. |  | - Presión de aire en el vaso de expansión: 0,75 bar. |  |
| - Ancho: 1.400 ± 5mm. |  | - Válvula de seguridad tarada: 3 bar. |  |
| - Profundidad total: 621 ± 5mm. |  | - Bomba circuladora con selector de 3 velocidades. |  |
| - Peso: 250 kg ± 0,5 kg. |  | - Termostato de seguridad tarado 90 °C. |  |
| - Potencia Q.M.S.: 29 kW. |  | - Consumo eléctrico máximo – medio: 520W – 170W. |  |

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CALDERA CANTINA SUPER (CS 2011).

| Retorno de calefacción – rosca 3/4” hembra. |  | - Rendimiento: 91 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descarga de la válvula de seguridad – rosca 1/2” hembra. |  | - Capacidad de la tolva: 60 kg. |  |
| Ida de calefacción – rosca 3/4” hembra. |  | - Presiones de trabajo: mín. 0,8 bar – máx. 2,8 bar |  |
| Carga – descarga – rosca 1/2” hembra. |  | - Presión de trabajo recomendada: 1,2 bar. |  |
| Salida de gases Ø100mm. |  | - Vaso de expansión: 8 litros ¦ 3 bar máx. ¦ -10/+100 °C. |  |
| Tubo de entrada de aire Ø48mm. |  | - Presión de aire en el vaso de expansión: 0,75 bar. |  |
| A.C.S.(opcional) – Ida de calefacción 3/4” H |  | - Válvula de seguridad tarada: 3 bar. |  |
| A.C.S.(opcional) – Agua caliente sanitaria 1/2” H |  | - Bomba circuladora con selector de 3 velocidades. |  |
| A.C.S.(opcional) – Agua fría sanitaria 1/2” H |  | - Termostato de seguridad tarado 90 °C. |  |
| A.C.S.(opcional) – Retorno de calefacción 3/4” H |  | - Generación A.C.S. (opcional): 7 litros/minuto. |  |
| - Altura: 1.329± 5mm. |  | - Consumo eléctrico máximo – medio: 520W – 170W. |  |
| - Altura tapa limpieza intercambiador abierta: 1.492 ± 5mm. |  | - Homologación Alemania norma DIN EN 14785 (P8-025/2008). |  |
| - Ancho: 682 ± 5mm. |  | - Masa en el flujo de aire a máxima potencia: 22,18 g/s (DIN 13384) |  |
| - Profundidad total: 626 ± 5mm. |  | - Masa en el flujo de aire a mínima potencia: 10,04 g/s (DIN 13384) |  |
| - Peso: 215 kg ± 0,5 kg. |  | - Contenido de CO2 a máxima potencia: 10% (DIN 13384) |  |
| - Potencia Q.M.S.: 29 kW. |  | - Contenido de CO2 a mínima potencia: 5,9% (DIN 13384) |  |
| - Potencia mínima de instalación: 10 kW. |  |  |  |

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CALDERA HIDROCOPPER SUPER (HS 2011).

| Retorno de calefacción – rosca 3/4” hembra. |  | - Rendimiento: 91 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descarga de la válvula de seguridad – rosca 1/2” hembra. |  | - Capacidad de la tolva: 60 kg. |  |
| Ida de calefacción – rosca 3/4” hembra. |  | - Presiones de trabajo: mín. 0,8 bar – máx. 2,8 bar |  |
| Carga – descarga – rosca 1/2” hembra. |  | - Presión de trabajo recomendada: 1,2 bar. |  |
| Salida de gases Ø100mm. |  | - Vaso de expansión: 8 litros ¦ 3 bar máx. ¦ -10/+100 °C. |  |
| Tubo de entrada de aire Ø48mm. |  | - Presión de aire en el vaso de expansión: 0,75 bar. |  |
| A.C.S.(opcional) – Ida de calefacción 3/4” H |  | - Válvula de seguridad tarada: 3 bar. |  |
| A.C.S.(opcional) – Agua caliente sanitaria 1/2” H |  | - Bomba circuladora con selector de 3 velocidades. |  |
| A.C.S.(opcional) – Agua fría sanitaria 1/2” H |  | - Termostato de seguridad tarado 90 °C. |  |
| A.C.S.(opcional) – Retorno de calefacción 3/4” H |  | - Generación A.C.S. (opcional): 7 litros/minuto. |  |
| - Altura: 1.330± 5mm. |  | - Consumo eléctrico máximo – medio: 520W – 170W. |  |
| - Altura tapa limpieza intercambiador abierta: 1.496 ± 5mm. |  | - Homologación Alemania norma DIN EN 14785 (P8-025/2008). |  |
| - Ancho: 682 ± 5mm. |  | - Masa en el flujo de aire a máxima potencia: 22,18 g/s (DIN 13384) |  |
| - Profundidad total: 626 ± 5mm. |  | - Masa en el flujo de aire a mínima potencia: 10,04 g/s (DIN 13384) |  |
| - Peso: 215 kg ± 0,5 kg. |  | - Contenido de CO2 a máxima potencia: 10% (DIN 13384) |  |
| - Potencia Q.M.S.: 29 kW. |  | - Contenido de CO2 a mínima potencia: 5,9% (DIN 13384) |  |